#### Възложител: 		Агенция „Пътна инфраструктура”

#### Проектант:		„Трансконсулт-22” ООД

#### Обект:  	 АМ ,,Европа“ участък по нов терен от км 32+447.20 (край на ПУП-ПП за обект: ,,Модернизация на съществуващо трасе на път I-8 ,,Калотина-СОП от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до 32+447.20, одобрен със Заповед № РД-02-15-122/20.08.2014г. на МРРБ ≡ км 32+449.08 по технически проект от 2019г.) до км 48+611.93 /начало на пътен възел при пресичането на път II-18 ,,Софийски околовръстен път“ със ,, Северна скоростна тангента“/

#### Местонахождение: 		Област София

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към парцеларен план за землище на

с. Волуяк  ЕКАТТЕ 12084

ПОЗЕМЛЕН ФОНД

- ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛ НА РАЗРАБОТКАТА

Настоящият  проект за Парцеларен план в землището на с. Волуяк  с ЕКАТТЕ 12084 е неразделна част от цялостния проект за горепосочения участък, изготвен на основание Договор за проектиране РД-32-1/22.03.2016г, и Техническо задание на Агенция „Пътна инфраструктура”.

Новопроектираното трасе, в участъка от км 32+447.20 до 48+611, преминава през землищата на с. Храбърско с ЕКАТТЕ 77400, с. Хераково с ЕКАТТЕ 77256, с. Петърч  ЕКАТТЕ 56215, с. Пролеша  ЕКАТТЕ 58606, с. Волуяк  ЕКАТТЕ 12084 и с. Мрамор  ЕКАТТЕ 49206. Проектът за парцеларен план е разработен върху извадка от КККР на землищата, които се засягат от трасето. Данните са предоставени съгласно договор между АПИ и АГКК. Данните  са най-актуални към настоящия момент.

Целта на разработката е да се създаде актуална основа за извършване на земеотчуждителните процедури, необходими за реализирането на настоящия проект.

- ОБЩА  ЧАСТ

- Въведение

Път I-8 (E-80) е основна пътна артерия, част от направлението на Трансевропейски транспортен коридор №10 в участъка от Калотина до София. С включването към нея и на участъците от Западната дъга на СОП и Северна тангента се постига преразпределяне на транспортните потоци по ТЕТК № 4 и № 8. Обектът е включен в Оперативна програма "Транспорт".

  - Основание и цел на проекта

Настоящият проект е изготвен в изпълнение на Договор за проектиране с Агенция „Пътна инфраструктура"- РД-32-1/22.03.2016г., на основание утвърдено Задание за проектиране на Възложителя А"ПИ" и допълнителните решения относно проектния габарит в различните участъци, съгласно писмо № 53-00-3722 / 17.05.2016. на А"ПИ"

- Насоки на техническото решение

Съгласно техническия проект началото на участъка е от км 32+550. Същият отговаря на края на предходния участък, съгласно заданието за изработване на идеен проект за модернизация на път I-8 в участъка от км 1+000 до км 32+550 и съответства координатно на км 32+447,20 по приет идеен проект за модернизация на трасето на път I-8 в участъка от км 1+000 до км 32+447.20. Км 32+447.20 е идентичен на км 32+449.08, който е край по приет технически проект за участъка от км 15+550 до км 32+449.08. Краят на участъка по задание за неговото изработване и по проект е при км 48+611.93, който е един от клоновете на пътния възел между Северна скоростна тангента и Западен околовръстен път.

Проектът е изготвен съгласно изискванията на Техническото задание, Норми за проектиране на пътища и Техническа спецификация-2014 със следните технически параметри:

- проектна скорост - Vnp=110км/ч

- минимален радиус на хоризонтална крива - 580 м

- максимален надлъжен наклон - 4.5 %

- минимален радиус на вдлъбната вертикална крива - 6400м

- минимален радиус на изпъкнала вертикална крива - 11200м

- напречен наклон в права - 2.5%

- максимален напречен наклон в крива – 4.5%

- категория на движението - „много тежко"

- габарит 27.00м в т.ч. разделителна ивица 3.00м, ленти за движение 4х3.50м, ленти за аварийно движение 2х2. 50м, асфалтови водещи ивици 4х0.50м и банкети 2х1.50м

- ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

  - Ситуация

Общата дължина на трасето е 16180.15м.

Ситуационно трасето следва предварително одобрения вариант „червен пунктир“ на етап идеен проект.

Началото на трасето е при км 32+160.00 = км 32+057.20 е на около 1 км от път SF02406 за с.Петърч и е проектиран изцяло по нов терен. При км 33+600 се предвижда изграждането на пътни връзки осигуряващи взаимен достъп между новопроектираното трасе и съществуващият път I-8, път SFO2406 за с.Петърч и път SFO2021 за с.Храбърско. От км 34+000 до км 41+000 трасето се развива успоредно на съществуващата ж.п. линиа Волуяк - Разменна от север. В участъка от км 34+000 до км 39+450 ситуацията на трасето е съобразена с ново изграден водопровод. При км 39+450 пресича път SFО1400 Костинброд - Пролеша, за който е предвиден пътен надлез и пътни връзки „София – Калотина“ и  „Костинброд – Калотина“. След 41+000 трасето се насочва на север от Волуяк като при км 43+410 пресича съществуващата ж.п. линия София - Калотина. При пресичането на Трасето с път II-81 Лом - София е предвидено изграждането на пътен възел. От км 46+500 до км 47+500 трасето се развива между с.Мрамор и микроязовир Църна Бара и се насочва към гр.София. При пресичането на Трасето с път SOF1030 Мрамор е предвидено изграждане на пътен възел. Трасето свършва при км 48+600.15= км 48+611.93 от проекта за Северната тангента на гр.София.

Всички използвани технически елементи са приведени за проектна скорост 110 км/ч и изискванията на “Норми за проектиране на пътища – 2000г”, като са отстранени несъответствията при идейната ос.

  - Надлъжен профил

Нивелетата е проектирана почти изцяло в насип, при максимално съобразяване с околния терен, прилежащото застрояване в участъците около населените места и местата на пътните възли. Тя е проектирана за Vпр=110км/ч. Нивелетата се води в двата края на разделителната ивица, т.е. на 1.50м от геометричната ос на трасето.

Нивелетното решение се характеризира със спазване на следните условия:

- плавност и постигане на най-благоприятен ефект при пътуване, чрез съчетание на елементите в план и профил

- обезпечаване отводняването на околните терени и пътното тяло от повърхностни и подпочвени води

- осигуряване на необходимите габарити и светли височини при пресичанията с пътища пресичани от автомагистралата

В началото нивелетата  е продължение на нивелетата на същестуващия път I-8 с качващ наклон от 0.50% до км 32+260.32, където наклона се сменя с качващ 0.55%, съобразен с бъдещо изграждане на път I-8 Калотина – Софийски околовръстен път от км 1+000 до км 32+550. От км 32+375.66 нивелетата продължава с качващ наклон от 0.50% до 32+454.15, където е развита вдлъбната вертикална крива с радиус 8600м. След кривата трасето продължава с качващ наклон от 4.00% до км 33+136.69. Изпъкналата вертикална крива е с радиус 11200м. След нея трасето слиза с наклон от 0.85% до км 34+467.16, където се развива вдлъбната вертикална крива с радиус 86000м. Следва падащ наклон от 0.50%до км 35+142.90. Вертикалната крива е изпъкнала с радиус 37180м. Следва падащ наклон от 1.50% до км 35+889.93. Вертикалната крива е вдлъбната с радиус 18900м.  Следва качващ наклон до км 36+353.90, където след този км е развита изпъкнала вертикална крива с радиус 20000м. След нея трасето продължава с падащ наклон 1.40% до км 37+797.68. Следва вдлъбната вертикална крива с радиус 18000м. Следва качващ наклон 0.70% до км 39+280.09, където се развива изпъкнала вертикална крива с радиус 17600м. До км 39+880.77 наклона е падащ с 2.00%. Тук е използвана вдлъбната вертикална крива с радиус 28000м. От км 40+300.77 трасето пада с наклон 0.50% до км 40+915.86, където е развита изпъкнала вертикална крива с радиус 120000м. След нея трасето продължава да пада с наклон 0.75% до км 42+842.43. Тук е използвана поредица от вдлъбната, изпъкнала и пак вдлъбната вертикални криви с радиуси 8300м, 11200м и 10000м. След тази поредица трасето пада с наклон 0.50% до км 45+068.50, където следва нова поредица от  вдлъбната, изпъкнала и пак вдлъбната вертикални криви с радиуси 12000м, 12000м и 12000м. Трасето продължава с качващ наклон от 0.50% до км 46+924.82. Следва изпъкнала вертикална крива с радиус 30000м. Следва падащ наклон 0.90% до км 47+908.40. Тук отново следва поредица от вдлъбната, изпъкнала и пак вдлъбната вертикални криви с радиуси 14550м, 16000м и 12309.56м, като последната крива е съобразена с вече изградения възел на Северна скоростна тангента. Тези поредици от криви са използвани за преодоляване съответна на жп линия „София - Драгоман“ при км 43+410, на път II-81 при км 45+540 и на път SOF1030 при км 48+460.

  - Типов напречен профил

Габаритът за автомагистралата е Г27 в т.ч. разделителна ивица – 3.0м, две пътни платна по 10.50м и два банкета по 1.50м. включващ:

- 2х2 ленти за движение							– 2 х (2х3.50) = 14м

- 2х2 асфалтови водещи ивици						– 2 х (2х0.50) = 2м

- 2х1 ивици за принудително спиране					– 2 х 2.50 = 5м

- 2х1 банкета								– 2 х 1.50 = 3м

- средна разделителна ивица							     = 3м

Общо: 	      27м

Напречните наклони на пътното платно са както следва:

- на настилката

- в прав участък 	– двустранен 2.50%

- в крива 		 - едностранен, в зависимост от радиуса при V пр =110 км/ч

- на банкетите

- в прав участък – 6%

- в крива с R<5000м - при разнопосочни напречни наклон на настилката и банкета, наклонът на последния е такъв, че сумата от двата да не превишава 10%. Когато са еднопосочни, този на банкета е 6%.

- на разделителната ивица – напречният наклон  е двустранен - 2.5%. В хоризонтални криви с едностранен напречен наклон  на разделителната ивица  се поставят бордюри 8/16. Същият тип бордюри се предвиждат между настилката и банкета при насипи с височина над 3м.

Предвидено е в двата края на разделителната ивица на 0.50 м от края на настилката да се монтира ограничителна система за пътища тип H2W7.

Ограничителна система за пътища тип H1W4 е предвидено и при банкетите на 0.50 м от края на настилката.

- земно легло

- в прав участък – напречният наклон  на леглото е 4% към банкета. Изчислената дебелина на настилката се реализира в средата на скоростната активна лента.

- в хоризонтална крива с едностранен напречен наклон  (q), наклонът на леглото е 4%, когато q е между 2.5% и 4%. Промяната на наклона на леглото на външното платно започва когато наклона на настилката стане 0.0% и завършва когато този наклон  стане 2.5 %. В този участък изчислената дебелина на настилката се придвижва напречно на платното от средата на скоростната активна лента до ръба лентата за движение. От този ръб под лентата за аварийно спиране и банкета наклона на земното легло си остава 4.0 % навън към откоса.

При насипи с височина над 6м се предвижда берма с ширина 2м и напречен наклон  3% към външния откос.

Всички окопи са предвидени бетонови.

Предвидено е изземане на хумуса под пътното тяло с дебелина съгласно геоложките указания. С оглед предпазване на пътните откоси от ерозия е предвидено охумусяването им с пласт хумус с дебелина 15см и затревяването им.

За заздравяване на банкетите се предвижда направата им с нефракциониран скален материал и 15 см скален материал с подбрана зърнометрия отгоре.

Разделителната ивица се запълва с нефракциониран скален материал и отгоре се полага 12 см хумосен пласт и се затревява.

Разработени са съответните типови напречни профили в зависимост от нивелетата и прилежащия терен.

  - Оразмеряване на конструкцията на настилката

Конструкцията на пътната настилка е оразмерена за категория „много тежко “по метода на еквивалентните модули за 11.5т/ос, 15 годишен експлоатационен период, Ен = 370 МРа, при диаметър на приведения кръгов отпечатък в контактната зона D=34.00 см, действителен еластичен модул на земното легло > 30МРа. Оразмеряването на настилката е съгласувано с Института по Пътища и Мостове за което има съгласувателно писмо приложено към документацията и се предлага следния вид на пътната конструкция:

- плътен асфалтобетон тип сплитмастик с полимермодифициран битум - 4 см Е1 =1200 MPa

- асфалтова смес за долен пласт (биндер) с полимермодифициран битум - 6 см Е2 =1000 MPa

- асфалтова смес за основен пласт на покритието			      - 10 см Е3 =800 MPa

- трошен камък стабилизиран с цимент					      - 20 см Е4= 600 MPa

- основен пласт от зърнести минерални материали с непрекъсната зърнометрия (фракция 0-63)									      - 22 см Е5= 350 MPa

Обща дебелина :   62 см

Съгласно Техническа спецификация на АПИ от 2014г., за направата на плътния асфалтобетон и биндера се използва полимермодифициран битум.

Отново съгласно Техническа спецификация на АПИ от 2014г., земното легло на пътната настилка с дълбочина 0.5 м / зона “А”/ се изгражда от материали група А-1.

  - Механична стабилизация

Съгласно инженерно геоложкият доклад в участъка от км 32+160 до 48+903 е необходимо да се изземе  30см хумусен слой. След изземване на  слабите почви основата допълнително трябва да се уплътни и след това да се пристъпи към  допълнителна стабилизация чрез полагане на армиращ геокомпозит или комбинация от армиращ геокомпозит и армираща геомрежа. След оценка на устойчивостта на земната основа да се пристъпи към изграждане на насипа.

  - Отводняване

    - За повърхностни води

При насипи до 3м повърхностните води от настилката, чрез надлъжен и напречен наклон, се довеждат посредством откоса на пътното тяло до окопа. При насипи над 3м повърхностните води се оттичат покрай бордюр 8/16 от вътрешната страна на банкета и чрез бетонови улеи се отвеждат до окопа.

Разстоянието между улеите се изчислява като функция от площта, подлежаща на отводняване, надлъжния и напречния наклон. В изкоп се предвижда окоп с трапецовидно сечение с дълбочина 0.40 м. Страната към банкета е с откос 1:1.5, а външната страна - 1:1.  Под окопа се предвижда дренаж, изпълнен от ПВЦ тръби с Ф200мм върху 10см бетонова подложка. Сечението на изкопа за дренаж е 50/80см и е запълнен с дрениращ материал. С оглед доброто поддържане на дренажите и при чупки в надлъжния наклон  на системата, се прeдвиждат ревизионни шахти – през 40м, които се разполагат в бермата след окопа.

Навсякъде окопите са облицовани със бетонови корита върху пясъчна възглавница. При надлъжни наклони при окопите по-големи от 5% се предвижда направа на бетонови прагове.

С оглед доброто отводняване на зона “А”, там където тя е под терена, окопите са удълбани. За да бъде осигурен постоянен надлъжен наклон  на окопите, на места те са задълбани в терена.

При хоризонтални криви с едностранен напречен наклон е проектирана  колекторна система в разделителната ивица с оглед отвеждане на повърхностните води от външното платно. Тя се състои от дъждоприемни и ревизионни шахти и тръби Ø500мм. Над колекторните тръби е проектирана дренажна система от тръби Ø200мм, подложен бетон и дрениращ материал. Дренажните тръби се заустват в ревизионните шахти на колектора. Дъждоприемните шахти са разположени през 40.0 м. Заустването на колекторите става в подходящи за това места чрез напречни отводнители с Ø50см или във водостоци.

    - За течащи води

Провеждането на прилежащите води през пътното тяло се осъществява чрез тръбни и правоъгълни водостоци и мостови съоръжения. Проектирани са тръбни водостоци Ø150 и правоъгълни водостоци L=200/200.

За целия обект има изготвен план за отводняване с нанесени малки съоръжения, колекторни системи, италиански улей и др. отводнителни съоръжения.

Проектната документация за малките съоръжения  е представена в проектен пакет „Пътна част“ – част „Малки съоръжения“.

    - Цели при отводняването

Отводняването на водите от пътното платно в криви се осъществява посредством колекторна система съобразена с проектната инфраструкртура. Местоположението на колекторната система е в разделителната ивица на автомагистралата. Съгласно пътния проект и наклона на асфалтовата настилка са предвидени дъждоприемни шахти през 40.0 м, линеини отводнители, улей тип „италиански“ и окопи. Отвеждането на дъждовните води от колектора е чрез напречно отводняване или заустване в проектните тръбни водостоци.

Линейните отводнители да са с решетка с номинален размер 150 мм, надлъжен шлиц от сферографитен чугун с клас на натоварване E600 съгласно БДС EN 1433:2003 и болтово заключване подходяща за отводняване на автомагистрали. Участъците от автомагистралата, които са решени да се отводняват посредством линейни отводнители са:

км 32+605 до км 33+207 с дължина 602 м

км 44+962 до км 45+095 с дължина 133 м

км 45+104 до км 45+478 с дължина  374м

км 45+596 до км 46+155 с дължина 441 м

км 46+165 до км 46+271с дължина 106 м

км 46+639 до км 47+058 с дължина 419 м

км 47+100 до км 47+280 с дължина 180 м

    - Хидравлично оразмеряване

Направено е хидравлично оразмеряване на дъждоотвеждащия колектор, ревизионите шахти, дъждоприемните шахти, линейните отводнители и улеи тип „Италиански“.

  - Корекция на река

Направена е корекция на р.Църна бара от мост при км 45+582.23 до язовир Мрамор. Проектната документация е представена в  Част „Хидротехническа“.

  - Малки съоръжения - водостоци

Провеждането на прилежащите води през пътното тяло се осъществява чрез тръбни и правоъгълни водостоци. Проектирани са следните водостоци описани по вид и километрично положение.

      - Тръбен водосток Ø1500-км 32+466

      - Тръбен водосток Ø1500-км 32+600

      - Тръбен водосток Ø1500-км 32+658

      - Правоъгълен L=200/200-км 33+071

      - Тръбен водосток Ø1500-км 33+885

      - Тръбен водосток Ø1500-км 34+176

      - Тръбен водосток Ø1500-км 34+837

      - Тръбен водосток Ø1500-км 35+165

      - Тръбен водосток Ø1500-км 36+020

      - Тръбен водосток Ø1500-км 37+000

      - Тръбен водосток Ø1500-км 38+000

      - Правоъгълен 2 x L=200/200-км 38+933

      - Тръбен водосток Ø1500-км 39+400

      - Тръбен водосток Ø1500-км 39+510

      - Тръбен водосток Ø1500-км 39+990

      - Тръбен водосток Ø1500-км 40+300

      - Тръбен водосток Ø1500-км 40+705

      - Тръбен водосток Ø1500-км 40+875

      - Тръбен водосток Ø1500-км 41+140

      - Тръбен водосток Ø1500-км 41+530

      - Тръбен водосток Ø1500-км 41+880

      - Тръбен водосток Ø1500-км 42+350

      - Тръбен водосток Ø1500-км 43+190

      - Тръбен водосток Ø1500-км 43+760

      - Тръбен водосток Ø1500-км 44+080

      - Тръбен водосток Ø1500-км 44+540

      - Тръбен водосток Ø1500-км 44+820

      - Тръбен водосток Ø1500-км 45+099

      - Тръбен водосток Ø1500-км 45+450

      - Тръбен водосток Ø1500-км 45+750

      - Тръбен водосток Ø1500-км 46+160

      - Тръбен водосток Ø1500-км 46+700

      - Тръбен водосток Ø1500-км 47+210

      - Тръбен водосток Ø1500-км 47+420

      - Тръбен водосток Ø1500-км 48+080

      - Тръбен водосток Ø1500-км 48+808.21

Проектната документация за малките съоръжения е представена в проектен пакет „Пътна част“ – част „Малки съоръжения“.

  - Принадлежности на пътя

Предвидено е в двата края на разделителната ивица да се монтира ограничителна система за пътища тип H2W7.

Oграничителна система за пътища тип H1W4 се разполага и в банкетите и при отводнителните съоръжения.

От км  35+300 до км 35+360, км 38+800 до 38+860, от км 44+700 до км 44+760, от км 46+200 до км 46+260, от км 46+660 до км 46+720 се предвижда прекъсване на зелената разделителна ивица. В тези участъци разделителната ивица ще се изпълни от пълна конструкция асфалтобетонова настилка, с цел да се осигури възможност за преминаване от едното в другото платно в случай на авария или ремонтни работи. За тези участъци се използва еластична ограда с разглобяеми секции, която се демонтира лесно. Oграничителна система за пътища е тип H2W7 в гилзи.

По цялата дължина на автомагистралата от двете страни се предвижда предпазна мрежа

  - Пътни възли

В разглеждания участък има четири пътни връзки и два пътни възела.

- Пътни връзки – „Път I-8 – Калотина“ и „Калотина – Път I-8“

Проектираният пътен възел е със схема тип „вилка“ и се намира на км 33+000 от Път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“. Схемата на пътния възел осигурява вливане и отливане към и от път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ от и към съществуващото трасе на път I-8 „Калотина - София“.

Пътните връзки се намират на км 33+000.

- Пътната връзка „Път I-8 – Калотина“ е проектирана за проектна скорост 60 км/ч и минимален радиус на хоризонтална крива 120 м. Връзката започва от път I-8 „Калотина – София“ и завършва с ускорителен шлюз с дължина 250 м в път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“. Път I-8 „Калотина – София“ се разделя на две самостоятелни платна като връзката  представлява промяна на лявото платно на пътя и е с габарит на платното 7.50 м. и два банкета по 1.50 м.

Широчината на настилката на ускорителния шлюз е 3.50м. За ускорителен шлюз се използва лентата за спиране. За преминаване от ширина 3.50м до 2.50м се използва преходния участък от 60.0м.

В началото пътната връзка използва трасето на път I-8 „Калотина - София“  за участък от 101м. Следва поредица от лява крива с хоризонтален радиус от 270м и дясна крива с радиус от 120м, като в пресича път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ при км 33+220=0+389.14 Следва прав участък с L=93м и посредством лява крива с радиус от 200м се включва в дясното платно на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ при км 32+780. Дължината на връзката е L=878м.

Надлъжният профил на връзката започва със съществуващия наклон на път I-8 „Калотина - София“ . Следва качващ наклон от 3.26%, който преминава в изпъкнала вертикална крива с радиус от 2500м. Връзката се връзва по коти към платното на път I-8 „Калотина - София“. Следва изпъкнала вертикална крива с радиус от 10400м, последвана от слизащ наклон от 2.05%. Следва вдлъбната вертикална крива с радиус от 11500м. Следва слизащ наклон от 1.00%, който преминава в изпъкнала вертикална крива с радиус 600м и по коти се привързва към път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“.

- За пътна връзка „Калотина – Път I-8“  е предвидено използване на съществуващото трасе на път I-8 промяна и промяна на габарита  на платното 7.50 м. и два банкета по 1.50 м. Останалата част се рекултивира. Проектната скорост на връзката е 60 км/ч.

Предвидено е отливане вдясно от съществуващ път I-8 имащо за цел безконфликтното достигане до път SFO2406 за с.Петърч и път SFO2021 за с.Храбърско.

Конструкцията на настилката е следната:

- асфалтова смес за износващ пласт					 - 4 см Ε1 = 1200 MPa

- асфалтова смес за долен пласт на покритието (биндер)		 - 6 см Е2 = 1000 MPa

- асфалтова смес за основен пласт					 - 9 см Ез = 800 MPa

- основен пласт от зърнести минерални материали с непрекъсната зърнометрия (фракция 0-63)										 - 28 см Е4= 350 MPa

Обща дебелина : 57 см

Съгласно Техническа спецификация на АПИ от 2014г., земното легло на пътната настилка с дълбочина 0.5 м / зона “А”/ се изгражда от материали група А-1.

Тази конструкция е след отделянето от съществуващия път I-8 до включването в новоизградения път I-8.

- Пътни връзки – „София - Костинброд“ и „Костинброд - Калотина“ при км 39+450

Пътните връзки са разработени във връзка с писмо с вх.№ 08-00-894/27.07.16г. Разработката има за цел да изведе тежкотоварното движение, генерирано основно от „Кока-Кола ХБК България“ АД, извън гр. Костинброд.

Пътните връзки осигуряват връзка между  Калотина – СОП и път SFО 1400, посока Костинброд.

Пресичането на директното трасе е с подлез,  директното трасе минава над Път SOF 1400 при км 39+450.  Двете връзки са еднолентови с ширина на настилката 6.00 м и два банкета по 1.50.

- Пътна връзка „Костинброд– Калотина“ е с проектна скорост 40км/ч и минималния радиус на хоризонтална крива от 1500м. Започва от Път SFО 1400 и завършва с ускорителен шлюз с дължина 250 м.

Широчината на настилката на ускорителния шлюз е 3.50м. За ускорителен шлюз се използва лентата за спиране. За преминаване от ширина 3.50м до 2.50м се използва преходния участък от 60.0м.

Трасето на връзката се отделя от път SFО 1400 с прав участък с дължина L=154.26м. Посредством лява хоризонтална крива с радиус от 1500м връзката се включва при км 39+040 на път I-8. Десният ръб на настилката входяща посока е оформен с радиус от 25м с десния ръб на път SFО 1400. Левият ръб на настилката е оформен с радиус от 2.0м. Общата дължина на връзката е 404.79м.

Надлъжният профил на връзката започва с наклона на път SFО 1400. Следва качващ наклон от 3.26%, който преминава в изпъкнала вертикална крива с радиус от 2500м. Връзката се връзва по коти към платното на път I-8.

- Пътна връзка „София – Костинброд“ е с проектна скорост 40км/ч и минимален радиус на хоризонтална крива 360м. Връзката започва със забавителен шлюз с дължина 160 метра и завършва при път SFО 1400.

Широчината на настилката на забавителния шлюз е 3.50м. За забавителен шлюз се използва лентата за спиране. За преминаване от ширина 2.50м до 3.50м се използва преходния участък от 60.0м.

Трасето на връзката се отделя от км 39+740 на път I-8 с лява крива с радиус 360м и две преходни криви с параметър А=120. Следва прав участък с дължина L=151.47м и връзката се включва в път SFО 1400. Десният ръб на настилката изходяща посока е оформен с радиус от 25м с десния ръб на път SFО 1400. Левият ръб на настилката е оформен с радиус от 2.0м. Общата дължина на връзката е 304.46м.

Надлъжният профил на връзката е конструиран така, че максималният наклон да е 4.3 %. В началото връзката е вързана по коти към автомагистралата. С изпъкнала вертикална крива с радиус от 1450м наклонът преминава в слизащ с 4.3 %. В края с вдлъбната вертикална крива с радиус от 2290м връзката се включва в път SFО 1400.

Конструкцията на настилката на връзките е следната:

- асфалтова смес за износващ пласт					 - 4 см Ε1 = 1200 MPa

- асфалтова смес за долен пласт на покритието (биндер)		 - 6 см Е2 = 1000 MPa

- асфалтова смес за основен пласт					 - 9 см Ез = 800 MPa

- основен пласт от зърнести минерални материали с непрекъсната зърнометрия (фракция 0-63)									 - 38 см Е4= 350 MPa

Обща дебелина : 57 см

Конструкцията на настилката на SFO1400 е следната:

- асфалтова смес за износващ пласт					 - 4 см Ε1 = 1200 MPa

- асфалтова смес за долен пласт на покритието (биндер)		 - 4 см Е2 = 1000 MPa

- асфалтова смес за основен пласт					 - 7 см Ез = 800 MPa

- основен пласт от зърнести минерални материали с непрекъсната зърнометрия (фракция 0-63)									 - 41 см Е4= 350 MPa

Обща дебелина : 57 см

Съгласно Техническа спецификация на АПИ от 2014г., земното легло на пътната настилка с дълбочина 0.5 м / зона “А”/ се изгражда от материали група А-1.

Тази конструкция на настилката е след(до) отделянето(включването) от(в) път I-8.

Изготвен е подробен план за отводняване на пътния възел с всички необходими детайли. Окопите са облицовани с готови стоманобетонни елементи.

Има проектирани 2бр. малки съоръжения:

Тръбен водосток Ø1000 - км 0+230 – пътна връзка „София – Костинброд“

Тръбен водосток Ø1000 - км 0+040 – пътна връзка „Костинброд – Калотина“

- Пътен възел – „Костинброд“

Пътния възел осигурява връзки Калотина - СОП", с път II - 81 „София - Костинброд - Монтана" и с.Волуяк. Пресичането на двете трасета се осъществява в северния край на с.Волуяк.

Пресичането на директното трасе е с подлез,  директното трасе минава над Път II-81, при км  45+540. По направлението на път II – 81 са проектирани две кръгови кръстовища, кръгово „Север“ и кръгово „Юг“ , всяко с външен диаметър 63 метра. Радиусите на централните кръгове са по 30м. Двете кръгови кръстовища са с ширина на настилката 10м. и банкет по 1,5м.

Четирите връзки на пътния възел са еднолентови с ширина на настилката 6.00 м и два банкета по 1.50.

- Пътна връзка „Костинброд– Калотина" е с проектна скорост 40км/ч и минимален радиус на хоризонтална крива 300м. Връзката започва от кръг „Север“ и завършва с ускорителен шлюз с дължина 250 м.

Широчината на настилката на ускорителния шлюз е 3.50м. За ускорителен шлюз се използва лентата за спиране. За преминаване от ширина 3.50м до 2.50м се използва преходния участък от 60.0м.

Трасето на връзката се отделя от кръг „Север“ с къса права. Непосредствено след правата посредством лява крива с радиус от 300м и две преходни криви с параметри А=100. Следва права с L=196.94м с помощта на която връзката се включва в Път I-8 при км 45+080. Десният ръб на настилката входяща посока е оформен с радиус от 20м с десния ръб на кръг „Север“. Левият ръб на настилката е оформен с радиус от 1.0м. Общата дължина на връзката е 351.97м.

Надлъжния профил на връзката започва с наклон 2.3%, какъвто е косия напречен наклон на кръг „Север и  преминава във вдлъбната вертикална крива с радиус от 1550м с качващ наклон от 3.50%. Следва изпъкнала вертикална крива с радиус от 3000м и връзката се връзва по коти към път I-8.

- Пътна връзка „София – Костинброд“ е с проектна скорост 40км/ч и минимален радиус на хоризонтална крива 80м. Връзката започва със забавителен шлюз с дължина 170 метра и завършва в кръг „Север“.

Трасето на връзката се отделя от път I-8 при км 45+748 с лява хоризонтална крива с радиус от 195м и две преходни криви с параметри А=80. Следва прав участък с L=90.85м и връзката св включва в кръг „Север“ с дясна крива с радиус от 80м и две преходни криви с параметри А=45. Десният ръб на настилката входяща посока е оформен с радиус от 20м с десния ръб на кръг „Север“. Левият ръб на настилката е оформен с радиус 1.0м. Общата дължина на връзката е 340.58м.

Надлъжния профил на връзката е конструиран така че максималният наклон да е 4.5%. Началото на връзката е вързано по коти за път I-8. Изпъкнала вертикална крива с радиус от 1500м наклона преминава в слизащ 4.5%. В края с вдлъбната вертикална крива с радиус от 1500м връзката  и косия напречен наклон на кръга, който е 2.3%, се включва в него.

Преоформянето на лентата за спиране в забавителен шлюз става както и при ускорителния шлюз.

- Пътна връзка – кръг „Север“ е с проектна скорост 40км/ч и централен кръг с радиус от 20м. Оста се води във външния ръб на настилката. Напречният наклон е 2.5% навътре. Габаритът е 10/13 в т.ч. 10.0м настилка и два банкета по 1.5м. Пътната връзка е ситуирана на км 3+460 от път II-81.

Надлъжният профил на кръга започва със слизащ наклон от 1.5% до км 0+018.70 преминава във вдлъбната вертикална крива с радиус от 700м. Следва качващ наклон от 3.2% и изпъкнала вертикална крива с радиус от 800м. Следва слизащ наклон от 3.5% и вдлъбната вертикална крива с радиус от 570м. Следва качващ наклон от 2.2% до изпъкнала вертикална крива с радиус от 1000м до км 0+184.31. Следва падащ наклон от 1.5% до началото на кръга. Общата дължина на кръга е 188.50м.

- Пътна връзка „Калотина – Костинброд“ е с проектна скорост 40км/ч и минимален радиус на хоризонтална крива 300м. Връзката  започва от забавителен шлюз с дължина 220 метра и завършва в кръг „Юг“.

Трасето на връзката с отделя директното трасе при км 45+800 с лява хоризонтална крива с радиус от 50м и две преходни криви с параметри А=45. Следва права с L=47.58м се включва в кръг „Юг“. Десният ръб на настилката входяща посока е оформен с радиус от 20м с десния ръб на кръг „Юг“. Между пътните връзки „Калотина – Костинброд“ и  „Костинброд – София“ с образува разделителна ивица с ширина от 2.0м. Общата дължина на връзката е 192.12м.

Надлъжния профил на връзката в конструиран така че максималният наклон да е 2.3%. Началото на връзката е вързано по коти за път I-8. Следва слизащ наклон с 2.3%. След него имаме вдлъбната вертикална крива с радиус от 1500м и посредством косия наклон на кръг, който е 2.9%, се включва в него.

Преоформянето на лентата за спиране в забавителен шлюз става както и при ускорителния шлюз.

- Пътна връзка „Костинброд – София“ е с проектна скорост 40км/ч и минимален радиус на хоризонтална крива 120м. Връзката започва от кръг „Юг“ и завършва с ускорителен шлюз с дължина 250м. Минималния радиус на хоризонтална крива е 100м.

Трасето на връзката се отделя от кръг „Юг“ с къса права. Непосредствено след правата посредством лява крива с радиус от 300м и две преходни криви с параметри А=100. Следва права с L=196.94м с помощта на която връзката се включва в Път I-8 при км 46+040. Десният ръб на настилката изходяща посока е оформен с радиус от 40м с десния ръб на кръг „Север“.Общата дължина на връзката е 238.97м.

Надлъжния профил на връзката започва с косия наклона на кръг „Юг“ 2.8% и преминава във вдлъбната вертикална крива с радиус от 2830м. Следва качващ наклон от 0.50%. Следва изпъкнала вертикална крива с радиус от 9500м. Следва слизащ наклон от 0.50% и връзката се връзва по коти към път I-8.

Преоформянето на лентата за спиране в ускорителния шлюз става както и при забавителен шлюз.

- Пътна връзка кръг „Юг“ – Волуяк е с проектна скорост 40км/ч и централен кръг с радиус от 20м. Оста се води във външния ръб на настилката. Напречният наклон е 2.5% навътре. Габаритът е 10/13 в т.ч. 10.0м настилка и два банкета по 1.5м. Пътната връзка е ситуирана на км 2+990 от път II-81.

Надлъжният профил на кръга започва със слизащ наклон от 0.6% до км 0+011.22 преминава във вдлъбната вертикална крива с радиус от 1300м. Следва изпъкнала вертикална крива с радиус от 500м. Следва слизащ наклон от 3.5% и вдлъбната вертикална крива с радиус от 710м. Следва качващ наклон от 3.0% и изпъкнала вертикална крива с радиус от 670м до км 0+147.01. Следва слизащ наклон от 0.6% до началото на кръга. Общата дължина на кръга е 188.50м.

- Връзката между кръг „Юг“ и ул. Дружба е с проектна скорост 40км/ч и минимален радиус на хоризонтална крива 180м. Габаритът на улицата е 6/8м в т.ч. настилка 6м и два банкета по 1м. Общата дължина на новопроектираната улица е 113.01м.

Надлъжния профил на улицата следва естествения терен. Започва с наклона на кръг „Юг“. Следва слизащ наклон от 1.5%, който преминава във вдлъбната вертикална крива. Следва качващ наклон от 1.5%, който завършва в ул. Дружба.

Посредством тази улица се осъществява връзката между целия възел и с. Волуяк.

- В участъка между двете кръгови кръстовища се предвижда реконструкция на път II-81 „София – Костинброд – Монтана“. Габаритът от км 2+900 до км 3+200 е 20м в т.ч. две платана за движени от 7.50м всяко, два банкета по 1.50м и разделителна ивица от 2.0м. От км 3+200 до км 3+260 разделителната ивица се преоформя от 2.0м на 3.5м. Габаритът в участъка от км 3+260 до км 3+430 е две платна по 7.0м всяко, два банкета по 1.5м и разделителна ивица с дължина 3.5м. Трасето на път II-81 не се изменя. Надлъжния профил на път II-81 следва съществуващия такъв.

Конструкцията на настилката е следната:

- асфалтова смес за износващ пласт					 - 4 см Ε1 = 1200 MPa

- асфалтова смес за долен пласт на покритието (биндер)		 - 6 см Е2 = 1000 MPa

- асфалтова смес за основен пласт					 - 9 см Ез = 800 MPa

- основен пласт от зърнести минерални материали с непрекъсната зърнометрия (фракция 0-63)									 - 38 см Е4= 350 MPa

Обща дебелина : 57 см

Съгласно Техническа спецификация на АПИ от 2014г., земното легло на пътната настилка с дълбочина 0.5 м / зона “А”/ се изгражда от материали група А-1.

Тази конструкция на настилката е след(до) отделянето(включването) от(в) път I-8 за пътните връзки и същата конструкция за път II-81.

Изготвен е подробен план за отводняване на пътния възел с всички необходими детайли. Окопите са облицовани с готови стоманобетонни елементи.

Има проектирани 5 бр. малки съоръжения:

- Тръбен водосток Ø1000 - км 2+940 – път II-81 „София – Костинброд – Монтана“

- Тръбен водосток батерия 2хØ1000 - км 3+420 – път II-81 „София – Костинброд – Монтана“

- Тръбен водосток батерия 2хØ1000 - км 0+300 – пътна връзка „София – Костинброд“

- Тръбен водосток Ø1000 - км 0+065 – пътна връзка „Калотина – Костинброд“

- Тръбен водосток Ø1000 - км 0+050.46 – пътна връзка „Костинброд – София“

- Пътен възел – „Мрамор“

Пътния възел е разработен във връзка с писмо с вх.№ 07-00-207/29.07.16г.  Разстоянието между пътния възел и възела при пресичането на СОП и ССТ е 800м, което не отговаря на НПП, но във връзка с факта, че пътнотранспортната връзка на ул.“Васил Левски“( Мраморско шосе) не е осигурена с проекта за СОП, а кръстовището с бул. „Ломско шосе “е на ниво с много остър ъгъл е предложен и одобрен пътен възел тип „Полудетелина“ с връзки с минимални елементи.

Пътния възел осигурява връзки „с.Мрамор – Калотина“ , „с.Мрамор – СОП“ и с.Мрамор – ССТ“. Пресичането на двете трасета се осъществява в южния край на с.Мрамор.

Пресичането с директното трасе е с подлез, като  директното трасе е над път SOF1030 при км. 48+460. По направлението на SOF1030 са проектирани две кръстовища.

Четирите връзки на пътния възел са еднолентови с ширина на настилката 6.00 м и два банкета по 1.50.

- Пътна връзка „Мрамор – Калотина“ е с проектна скорост 40км/ч и минимален радиус на хоризонтална крива 54м. Започва от път SOF1030 и завършва с ускорителен шлюз с дължина 250 м.

Трасето на връзката започва с права с L=66.86м. Следва дясна хоризонтална крива с радиус от 54м и две преходни криви с параметри А=40. Следва къса права и последвана от лява хоризонтална крива с радиус от 120м и две преходни криви с параметри А=70. След хоризонталната крива връзката се привързва към директното трасе при км 48+140. Десният ръб на настилката, входяща посока, е оформен с десния ръб на път SOF1030 посредством клин L=35м и последващ радиус от 25м. Левият ръб заедно с левия ръб на връзка „София - Мрамор“ образуват разделителна ивица с ширина от 2.0м. Общата дължина на връзката е 300.74м.

Надлъжния профил на връзката започва от напречния наклон на път SOF1030, който е 2.5% . Следва вдлъбната вертикална крива с радиус от 940м, последваща от качващ наклон от 6.0%. Следва изпъкнала вертикална крива с радиус от 1215м и слизащ наклон 0.57% и връзката се връзва по коти към директното трасе на път I-8.

Широчината на настилката на ускорителния шлюз е 3.0м. За ускорителен шлюз се използва лентата за спиране. За преминаване от ширина 3.00м до 2.50м се използва преходния участък от 60.0м.

- Пътна връзка „София – Мрамор“ е с проектна скорост 40км/ч и минимален радиус на хоризонтална крива 40м. Започва от забавителен шлюз с дължина 270 метра и завършва при път SOF1030.

Трасето на връзката започва  от км 48+360 с лява хоризонтална крива с радиус от 40м и две преходни криви с параметри А=43. Следва права с дължина 62.19м и връзката се включва в път SOF1030. Десният ръб на настилката изходяща посока е оформен с радиус от 12м с десния ръб на път SOF1030. Общата дължина на връзката е 232.13м.

Надлъжния профил на връзката е конструиран така, че максималният наклон да е 6.0%. В началото връзката е вързана по коти за път I-8. Следва изпъкнала вертикална крива с радиус от 1445.36м, последван от слизащ наклон 6.0%. Следва вдлъбната вертикална крива с радиус от 1085 и посредством качващ наклон от 2.5% се връзваме за път SOF1030.

Преоформянето на лентата за спиране в забавителен шлюз става както и при ускорителния шлюз.

- Пътна връзка „Мрамор – София“ е с проектна скорост 40км/ч и минимален радиус на хоризонтална крива 40м. Започва от път SOF1030 и завършва с ускорителен шлюз с дължина 250 м.

Трасето на връзката започва с права с L=53м. Следва лява хоризонтална крива с радиус от 40м и две преходни криви с параметри А=35 и връзката се връзва за път I-8 при км 48+415. Десният ръб на настилката, входяща посока, е оформен с десния ръб на път SOF1030 посредством клин L=35м и последващ радиус от 25м. Левият ръб заедно с левия ръб на връзка „Калотина - Мрамор“ образуват разделителна ивица с ширина от 2.0м. Общата дължина на връзката е 232.24м.

Надлъжния профил на връзката започва от напречния наклон на път SOF1030, който е 2.5% . Следва вдлъбната вертикална крива с радиус от 911.86м, последваща от качващ наклон от 5.5%. Следва изпъкнала вертикална крива с радиус от 1330.05м % и връзката се връзва по коти към директното трасе на път I-8.

Преоформянето на лентата за спиране в ускорителния шлюз става както и при забавителен шлюз.

- Пътна връзка „Калотина – Мрамор“ е с проектна скорост 40км/ч и минимален радиус на хоризонтална крива 54м. Започва от забавителен шлюз с дължина 200 метра и завършва в път SOF1030. Общата дължина на връзката е 336.24м.

Трасето на връзката се отделя от директното трасе при км 48+180 и започва с права с L=20.71м. Следва лява хоризонтална крива с радиус от 120м и две преходни криви с параметри А=900. Следва права и последвана от дясна хоризонтална крива с радиус от 54м и две преходни криви с параметри А=40. След права с дължина L=53.24м се привързва към път SOF1030. Десният ръб на настилката, изходяща посока, е оформен с десния ръб на път SOF1030 с радиус от 12м. Общата дължина на връзката е 337.20м.

Надлъжния профил на връзката е конструиран така, че максималният наклон да е 5.5%. В началото връзката е вързана по коти за път I-8. Следва качващ наклон от 0.88% последван от изпъкнала вертикална крива с радиус от 1000м. Следва слизащ наклон от 5.5%. Следва вдлъбната вертикална крива с радиус от 992.26м и посредством качващ наклон от 2.5% се връзваме за път SOF1030.

Преоформянето на лентата за спиране в забавителен шлюз става както и при ускорителния шлюз.

Конструкцията на настилката е следната:

- асфалтова смес за износващ пласт					 - 4 см Ε1 = 1200 MPa

- асфалтова смес за долен пласт на покритието (биндер)		 - 6 см Е2 = 1000 MPa

- асфалтова смес за основен пласт					 - 9 см Ез = 800 MPa

- основен пласт от зърнести минерални материали с непрекъсната зърнометрия (фракция 0-63)									 - 38 см Е4= 350 MPa

Обща дебелина : 57 см

Съгласно Техническа спецификация на АПИ от 2014г., земното легло на пътната настилка с дълбочина 0.5 м / зона “А”/ се изгражда от материали група А-1.

Тази конструкция на настилката е след(до) отделянето(включването) от(в) път I-8.

Изготвен е подробен план за отводняване на пътния възел с всички необходими детайли. Окопите са облицовани с готови стоманобетонни елементи.

- Предвидено е изграждане на селскостопански път на км 0+200 от път SOF1030 с дължина L=177.98м и габарит 3.5/6м в т.ч. настилка 3.5м и два банкета по 1.25м. Също така е предвидено изграждане на малко съоръжение на км 0+075.85.

- В участъка между двете кръстовища се предвижда реконструкция на път SOF 1030. Габаритът на пътя е 7.5/10м в т.ч. 7.5м настилка и два банкета по 1.5м. Трасето на път SOF 1030 не се изменя. Надлъжния профил на пътя следва съществуващия такъв.

Конструкцията на настилката е следната:

- асфалтова смес за износващ пласт с полимермодифициран битум - 4 см Ε1 = 1200 MPa

- асфалтова смес за долен пласт на покритието (биндер) полимермодифициран битум		 									 - 4 см Е2 = 1000 MPa

- асфалтова смес за основен пласт					 - 7 см Ез = 800 MPa

- основен пласт от зърнести минерални материали с непрекъсната зърнометрия (фракция 0-63)									 - 41 см Е4= 350 MPa

Обща дебелина : 56 см

Съгласно Техническа спецификация на АПИ от 2014г., земното легло на пътната настилка с дълбочина 0.5 м / зона “А”/ се изгражда от материали група А-1.

Има проектирани 7бр. малки съоръжения:

- Тръбен водосток Ø1000 - км 0+140 – пътна връзка „Калотина – Мрамор“

- Тръбен водосток Ø1000 - км 0+320 – пътна връзка „Калотина – Мрамор“

- Тръбен водосток Ø1000 - км 0+160 – пътна връзка „Мрамор – София“

- Тръбен водосток Ø1000 - км 0+020 – пътна връзка „Мрамор – Калотина“

- Тръбен водосток Ø1000 - км 0+080 – пътна връзка „София – Мрамор“

- Тръбен водосток Ø1000 - км 0+263.07 – път SOF1030

- Тръбен водосток Ø1000 - км 0+075.85 – селскостопански път

  - Големи съоръжения

Общо за участъка има следните големи съоръжения:

- км 33+220 – подлез на пътна връзка „София – Калотина“ L=16м

- км 33+610 – подлез на път SFO2406 /I-8,Божурище-Сливница/-Петърч-/SFO1401/ L=16м

- км 38+310 – мост над р.Белишка L=18+22+18=58м

Съоръжението премоства река Белица (Констинбродска). Предвидено е да се изпълнява като две отделни, успоредни и независими конструкции на разстояние 0.10м една от друга и с обща ширина 28.0м. Всяко от пътните платна е с ширина на настилката 10.50м, външни тротоари по 2.00м и тротоари в разделителната ивица по 1.45 м. Съоръжението е триотворно с дължини на отворите съответно 18м, 22м и 18м.

- км 39+450 – подлез на път SFO1400  /II-81/-Костинброд-Граница общ.(Костинброд-Божурище)-Пролеша-Хераково-/SFO3024/ L=16м

- км 43+410 – подлез на ж.п. линия София – Драгоман L=18+22+18=58м

Съоръжението позволява преминаването на път І-8 над ж.п. линията София – Драгоман в извън гаров район. Косотата на пресичането е 79.5g . Осигурен е габарит за един съществуващия и един перспективен ж.п. коловози, съгласно предоставените изходни данни от НКЖИ. Предвидено е съоръжението да се изпълнява като две отделни, успоредни и независими конструкции на разстояние 0.10м една от друга и с обща ширина 28.0м. Всяко от пътните платна е с ширина на настилката 10.50м, външни тротоари по 2.00м и тротоари в разделителната ивица по 1.45 м. Съоръжението е триотворно с дължини на отворите съответно 18м, 22м и 18м

- км 44+340 – мост над р. Църна бара L=18+22+22+18=80м

Съоръжението премоства река Църна бара. Предвидено е да се изпълнява като две отделни, успоредни и независими конструкции на разстояние 0.10м една от друга и с обща ширина 28.0м. Всяко от пътните платна е с ширина на настилката 10.50м, външни тротоари по 2.00м и тротоари в разделителната ивица по 1.45м. Съоръжението е четириотворно с дължини на отворите съответно крайни по 18м и средни по 22м и обща дължина от 80м.

- км 45+540 – подлез на път II-81 София – Монтана  L=17+20+20+17=74м

Съоръжението позволява преминаването на път І-8 над съществуващия път II-81. Косотата на пресичането е 40.5g . Проектът предвижда промяна на габарита на съществуващия път ІІ-81 чрез промяна на разделителната ивица от 2.00м на 3.50м даващо възможност за стъпване на предвидените колони на съоръжението. Предвидено е да се изпълнява като две отделни, успоредни и независими конструкции от обикновен стоманобетон в монолитно изпълнение, на разстояние 0.10м една от друга и с обща ширина 28.0м. Всяко от пътните платна е с ширина на настилката 10.50м, външни тротоари по 2.00м и тротоари в разделителната ивица по 1.45м. Съоръжението е четириотворно с обща дължина 74м – с дължини на отворите съответно крайни по 17м и средни по 20м.

- км 46+500 – Виадукт L=2х(23+4х28.40+23.55)=320.3м *

*(в първия отвор на виадукта преминават път за ЛПСОВ с км 46+310 )

Виадуктът премоства река Бабин дол, заблатената част на чашката на микроязовир Волуяк и път за ЛПСОВ на км 46+310. Предвидено е да се изпълнява като две отделни, успоредни и независими конструкции на разстояние 0.10м една от друга и с обща ширина 28.0м. Всяко от пътните платна е с ширина на настилката 10.50м, външни тротоари по 2.00м и тротоари в разделителната ивица по 1.45м. Съоръжението е с дванадесет отвора на две секции – с дължини на отворите съответно крайни по 23м (23.55) и средни по 28.40м. Съответните дължини на секциите са: 2х160.15 = 320.3м.

- км 47+380 – Селскостопански подлез L=8м

- км 48+460 – Подлез на път SOF1030 /II-18/-ок.п.София-Мрамор-Доброславци

L=23+28.4+28.4+23=102.8м

Проектираният надлез е част от пътен възел Мрамор. Същият премоства пътя за с.Мрамор и мокро дере. Предвидено е да се изпълнява като две отделни, успоредни и независими конструкции на разстояние 0.10м една от друга и с обща ширина 28.0м. Всяко от пътните платна е с ширина на настилката 10.50м, външни тротоари по 2.00м и тротоари в разделителната ивица по 1.45м. Съоръжението е четириотворно – с дължини на отворите съответно крайни по 23м и средни по 28.40м и обща дължина 102.8м мерено между осите на лагерите при устоите. Същото е нормално в план спрямо опорите си.

Подробната проектна документация и чертежи са представени в част „Големи съоръжения“.

- ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОЖКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Обектът попада в Софийската котловина - негативна структура (междупланинско понижение), образувана в западната част на Средногорската структурна зона и отделена с разломи. Същата представлява равнина с малки вътрешни възвишения. Протичащата през нея река Искър разделя котловината на две части - на Източно и Западно Софийско поле. Проученият участък попада в Западното Софийско поле.

Съвременния релеф на Софийската котловина се е оформил в края на неогена и началото на кватернера в резултат на интензивни неотектонски движения на земната кора, както и на ерозионната и акумулационна дейност на повърхностно стичащите се води. По периферията на котловината (в планинските подножия), върху докватернерната подложка са отложени пролувиални (поройно-конусни) разновидности, а във вътрешната част на котловината са акумулирани главно терасни отложения от река Искър и нейните притоци. Първоначалният естествен релеф в застроената част на град София в известна степен е променен и се променя непрекъснато от човешката дейност. От строителната дейност през различни времена в обсега на града се е натрупвал т.н. "културен слой" от строителни и битови отпадъци, които са изменили първоначалните очертания и височини на терена.

Главната дренажна артерия на Софийското поле е река Искър. През Западното Софийско поле протичат нейните леви притоци - реките Блато, Белишка, Църна бара, Какач и други по-малки. Те събират водите си от Люлин. Характеризират с променливи водни стоежи и непостоянен речен отток. Максималните водни стоежи на реките са установени през периода март-април и са пряко свързани със снеготопенето, а минималните - през летните месеци юли-август.

В хидрогеоложко отношение Софийското поле се характеризира с наличие на порови по тип грунтови и слабо напорни подземни води. От климатичните елементи за формирането на подземните води най-голямо значение имат валежите и температурата.

Въз основа на данните от геолого-проучвателните изработки, резултатите от лабораторните изследвания на земни проби и огледа на трасето и околния терен, разкритите строителни почви са обособени в няколко литоложки разновидности.

Подробните инженерно-геоложки проучвания и препоръки са дадени в инженерно-геоложкия доклад, изготвен за обекта и приложен в част “Геология“.

- ЗАСЕГНАТИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ДРУГИ ВЕДОМСТВА

  - Пресичане с инженерни мрежи

При налагането на сервитути на различните мрежи, се взимат нормативните разпоредби за различните видове инженерни мрежи.

- Обекти за съхранение, пренос, разпределение и преобразуване на природен газ – Наредба  № 16 от 09.06.2004 г (Обн. ДВ. бр.88 от 8 Октомври 2004 г., изм. ДВ. бр.77 от 2 Септември 2008 г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 11 Февруари 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.75 от 29 Септември 2015 г.) За сервитутите на енергийните обекти, чл. 20 - „(1) В сервитутната зона на газопроводите и съоръженията за съхранение, пренос, разпределение и преобразуване на природния газ не се допуска:

1. всякакъв вид строителство;

2. складиране на отпадъци;

3. изграждане на спортни стрелбища и военни полигони за стрелба;

4. движението на хора и добитък по откритите тръбопроводни участъци (преходи), влизането в площадките на съоръженията и действия на трети лица върху съоръжения на газопреносната или газоразпределителните мрежи;

5. предизвикване на вибрации и удари непосредствено над газопровода и в непосредствена близост до площадките на спирателната арматура, филтриращите съоръжения и въздушните преходи;

6. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2008 г.) обработване (разораване) на почвата на дълбочина по-голяма от 0,5 м в сервитутната зона на газопровода и над съоръженията и кабелите на технологичната електронна съобщителна мрежа към него;

7. палене на огън и опожаряването на площите след прибиране на селскостопанската продукция на разстояние до 20 м от газопровода и неговите съоръжения и на разстояние 30 м от спирателната арматура и вентилационните и продухвателните свещи;

8. засаждане на дървета, храсти и други трайни насаждения;

9. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2008 г.) засаждане на растителни видове с развита коренова система на по-малко от 15 м от двете страни по оста на преносни и разпределителни газопроводи и на по-малко от 3 м от двете страни на далекосъобщителните кабели или други линейни съоръжения към газопроводите;

10. стрелба с ловно и бойно оръжие в близост и по направление на въздушните преходи на газопровода, спирателната арматура и другите надземни съоръжения.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2014 г.) Земеделската земя и предоставените поземлени имоти в горски територии (просеки) в сервитутната зона на газоенергийните обекти могат да се използват само за засяване с едногодишни култури с къса коренова система.

(3) В сервитутната зона се допуска след писмено съгласие на титуляра на сервитутните права:

1. извършване на земни работи, свързани с полагане, пресичане или ремонт на тръбопроводи, електрически и съобщителни кабели и кабелни въздушни линии на други линейни обекти;

2. извършване на корекции на реки и оформяне на риболовни участъци над и под преходите на газопроводи през естествени и изкуствени водни прегради;

3. извършване на строителни работи при пресичане на газопроводи с други проводи и ремонт на подземни кабели за ниско и високо напрежение, въздушни електропроводи, колектори, канали и водоеми, извършване на сондажни работи, както и извършване на търсене, проучване и добив на подземни богатства;

4. временно складиране на селскостопанска продукция и/или разполагане на лагери за добитък;

5. (доп. - ДВ, бр. 12 от 2014 г.) извършване на строителни и монтажни работи на други линейни обекти на техническата инфраструктура, пресичащи или успоредни на трасето на линейния енергиен обект, с изключение на изграждането на площадкови обекти и на шахти от лица, различни от титуляра на сервитута.“

- Обекти за производство, пренос, разпределение и преобразуване на електрическа енергия – Наредба  № 16 от 09.06.2004 г (Обн. ДВ. бр.88 от 8 Октомври 2004 г., изм. ДВ. бр.77 от 2 Септември 2008 г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 11 Февруари 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.75 от 29 Септември 2015 г.) За сервитутите на енергийните обекти, чл. 14 -“(1) В сервитутната зона на енергиен обект за производство, пренос, разпределение и преобразуване на електрическата енергия не се допуска:

1. всякакъв вид застрояване, включително и на спортни стрелбища и военни полигони за стрелба;

2. засаждане на трайни дървесни насаждения;

3. извършване на сондажни работи, търсене, проучване и добив на подземни богатства;

4. паркиране на всички видове превозни средства;

5. складиране на отпадъци и материали;

6. действия на трети лица върху съоръженията на енергийните обекти;

7. палене на огън и опожаряване на площите след прибиране на селскостопанската продукция;

8. стрелба с ловно и бойно оръжие.

(2) В сервитутната зона се допуска, след писмено съгласие от титуляра на сервитутните права:

1. извършване на строителни и монтажни работи, свързани с полагане, пресичане или ремонт на тръбопроводи и електрически и съобщителни кабели;

2. извършване на строителни или ремонтни работи на други линейни обекти на техническата инфраструктура, пресичащи или успоредни на трасето на линеен електроенергиен обект;

3. временно складиране на селскостопанската продукция, добита в сервитутната зона.“

- Електронната съобщителна мрежа и на свързаната с нея инфраструктура - НАРЕДБА № 6 от 13.06.2019 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 21.06.2019 г.) за сервитутите, които възникват в полза на операторите на електронни съобщителни мрежи по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, , чл. 12, ал. 1 - „(1) В сервитутната ивица на електронната съобщителна мрежа и на свързаната с нея инфраструктура не се допуска извършването на следните дейности:

1. застрояване извън определеното по чл. 11 и засаждане на трайни насаждения, освен ако собственикът и титулярът на сервитута не договорят друго;

2. извършване на сондажни работи, търсене, проучване и добив на подземни богатства;

3. складиране на отпадъци и материали;

4. действия на трети лица върху посочените в приложението към чл. 7 елементи на линейната физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи;

5. палене на огън и опожаряване на площите след прибиране на селскостопанската продукция;

6. каквото и да е обработване (разораване) на почвата в сервитутната ивица  на подземните линейни съоражения освен в случайте, предвидени в закон или акт по прилагането му .“

    - Пресичане и реконструкция на ВЕЛ проводи 110kV, 220kV

и 400kV собственост на ЕСО

- Реконструкция  на ВЕК 110kV „Минзухар- Теменуга“  при km 43+320

При km 43+320  трасето на новият път пресича съществуващ ВЕЛ 110kV. Предвиден е пътен надлез над съществуващата железопътна линия „Волуяк – Костинброд“. Височината на пътния надлез не позволява запазване на трасето на ВЛ в участъка на пресичане с новата автомагистрала. Предвижда се изместване на ВЛ 110kV „Теменуга – Минзухар“ в участъка от стълб № 32 до стълб № 34, като новото трасе ще премине успоредно на автомагистралата и ще я пресече след пътния надлез. Реализирането на преминаването над новата АМ „Калотина“ ще се извърши, чрез монтиране на четири нови стълба от гамата за 110kV. Стълбовете отпадащи от  линия подлежат на демонтаж. Изработен е подробен проект част „Електрическа”. Площите засегнати от стъпките на новите стълбове са включени в таблица със засегнатите имоти.  В следствие изместване на ВЕЛ  се налага ограничение в ползването.

5.1.2  Реконструкция на съобщителни кабели

- Реконструкция при km 48+425  на  ОК 60ов ОК60ов

По цялата ширина на пътя се предвижда кабелът да се защити чрез полагането на сцепена PVC тръба ф110 около него. До нея ще бъде положена една резервна тръба от същия вид. Двете тръби ще бъдат замонолитени в бетонов кожух.  В двата края на пресичанията от  пътните платна по продължение на защитавания кабел ще се изгради по една кабелна шахта тип ШКС. Всички нови шахти (от ШКС-1 до ШКС-7)  попадат в обхвата на пътя.  При полагането на тръбите не се прекъсва съществуващия кабел.

5.1.3 Реконструкция на разпределитени газопроводи

- Реконструкция на разпределителен газопровод (Костинбродгаз) при км 43+421

Съществуващия газопровод от стоманена тръба  с диаметър ф159 и пресича  новопроектираното пътно платно в обхвата на пътен надлез  е се налага преместването му. За трасето на газапровода не се налага  допълнение за ограничение в ползването. Общата дължина на реконструкцията е L=179m. .  В следствие изместване на газопровода  се налага ограничение в ползването.

5.1.4. Улично осветление

Проектът третира осветлението предсичането на директното трасе с подлез на пътен възел ,,Костинброд“. Директното трасе минава над Път II-81, при км 45+540. По направлението на път II-81 са проектирани две кръгови кръстовища. Осветлението ще се изпълни с LED улични осветителни тела, които ще бъдат монтирани върху топлопоцинковани стълбове и конзоли за улично осветление. Стълбовете ще се замонолитят с бетонов фундамент. Стълбовете по директното трасе са с височина 12м, разположени в медианата. На тях ще се монтират двураменни конзоли с по един осветител LED 122W. Стълбовете по пътните връзки са с височина 9м с еднораменна конзола, на която ще бъде монтирано LED осветително тяло с мощност 90W. До всеки стълб е предвидена по една ревизионна шахта с размери 60/90см. В проекта са използвани три вида осветители.

- ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНОТА СРЕДА

Съгласно писмо с изх. номер ОВОС-26/19.06.2017 на МОСВ не е необходимо провеждане на процедура по  реда на глава втора от Наредбата за ОС

- СЪЩНОСТ НА РАЗРАБОТКАТА

Трасето на новопроектирания път преминава през териториите на област София и Столична община.

Новопроектираното трасе, в у-ка от км 32+447.20 до 48+611, преминава през землищата на с. Храбърско с ЕКАТТЕ 77400, с. Хераково с ЕКАТТЕ 77256, с. Петърч  ЕКАТТЕ 56215, с. Пролеша  ЕКАТТЕ 58606, с. Волуяк  ЕКАТТЕ 12084 и с. Мрамор  ЕКАТТЕ 49206.

Участъкът от трасето попадащ в землището на с. Волуяк  е както следва:

- от km 42+640.51 до km 45+547.41 и  от km 45+626.09 до km 45+977.45

Проектът за парцеларен план е изготвен на основата на действаща КККР.  Той е изработен с помощта на специализирана програма за кадастър МКАД. Програмата поддържа графична и текстова част.

В проекта за парцеларния план са показани оста и обхватните линии на пътя.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Координатите на проектната ос и обхватните линии вляво и дясно са получени след изчисление в координатна система БГС2005г. и са показани в приложение към текстовата част на парцеларния план. Обхватната линия е с ширина 2m, мерена от ръба на изкопа, канавката или петата на насипа. Всички имоти са показани с техните номера и са изобразени, съгласно „Наредба 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми”. Всички кадастрални данни са съгласно действащата карта на възстановената собственост.

Изчислени са засегнатите площи и са представени в табличен вид регистри и баланси за всяко землище.

Новопроектираното трасе засяга общо:

- 62бр. Селскостопанска територия от землището с обща площ 820.078дка, от която са засегнати общо 205.491 дка.

- 3бр. Транспортна територия (пътища от Републиканска и Общинска пътна мрежа и Железопътна мрежа) от землището с обща площ 15.252 дка, от която са засегнати общо 13.552 дка.

- 1бр. Територия заета от води и водни обекти от землището с обща площ 24.499 дка, от която са засегнати общо 1.222 дка.

- 1бр. Урегулиран поземлен имот със сменен статут по реда на ЗОЗЗ от землището с обща площ 3.966 дка, от която са засегнати общо 0.818 дка.

Площта за обезщетение на имотите за землището е  175.733 дка, площта с промяна на предназначението е 206.309 дка.

Новопроектираните  трасета на инженерната инфраструктура налага ограничение в ползването допълнително 11.336 дка. Обхватните отстояния са определени съгласно „Наредба 16 за обхватите на енергийните обекти от 09.06.2004”.

Съгласно изискваният за изготвяне на парцеларен план са представени:

Информационна част;

Регистър на имотите за отчуждаване, съдържащ:

- Номера на засегнатите от трасето имоти по възходящ ред;

- Вид на територията ;

- Начин на трайно ползване;

- Категория на земята

- Обща площ на имота

- Засягаща се площ от новопроектираният обхват

- Остатъчна площ на имота;

- Вид собственост;

- Име, презиме и фамилия на собственика /име на юридическото лице /

Баланси /рекапитулации/ на отчужденията

- Баланс на територията по предназначение

- Баланс на територията по начин на трайно ползване

- Баланс на територията по вид собственост

- Баланс по категория на земята

- Баланс по категория на земята и поливност

- Баланс по начин на трайно ползване, категория и собственост

Обобщени баланси по области

- Община/земли8ще с ЕКАТТЕ, собственост, категория;

- Община/землище с ЕКАТТЕ, категоря;

- Регистър с координатите на характерни точки по оста и обхватните линии в ляво и дясно, в координатна система БГС2005г.

Графична част

Графичната част е разработена, съгласно Наредба N 8 към Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

Парцеларен план – 5 чертежа в М 1:2000 за землище.

Съставил:....................................

/ инж. Н. Тончев /