#### Възложител: 		Агенция „Пътна инфраструктура”

#### Проектант:		„Трансконсулт-22” ООД

#### Обект:  	АМ ,,Европа“ участък по нов терен от км 32+447.20 (край на ПУП-ПП за обект: ,,Модернизация на съществуващо трасе на път I-8 ,,Калотина-СОП от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до 32+447.20, одобрен със Заповед № РД-02-15-122/20.08.2014г. на МРРБ ≡ км 32+449.08 по технически проект от 2019г.) до км 48+611.93 /начало на пътен възел при пресичането на път II-18 ,,Софийски околовръстен път“ със ,, Северна скоростна тангента“/

#### Местонахождение: 		Област София

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към парцеларен план за землище на

с. Петърч  ЕКАТТЕ 56215

ПОЗЕМЛЕН ФОНД

- ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛ НА РАЗРАБОТКАТА

Настоящият  проект за Парцеларен план в землището на с. Петърч,   ЕКАТТЕ 56215 е неразделна част от цялостния проект за горепосочения участък, изготвен на основание Договор за проектиране РД-32-1/22.03.2016г, и Техническо задание на Агенция „Пътна инфраструктура”.

Новопроектираното трасе, в у-ка от км 32+447.20 до 48+611, преминава през землищата на с. Храбърско с ЕКАТТЕ 77400, с. Хераково с ЕКАТТЕ 77256, с. Петърч  ЕКАТТЕ 56215, с. Пролеша  ЕКАТТЕ 58606, с. Волуяк  ЕКАТТЕ 12084 и с. Мрамор  ЕКАТТЕ 49206. Проектът за парцеларен план е разработен върху извадка от КККР на землищата, които се засягат от трасето. Данните са предоставени съгласно договор между АПИ и АГКК. Данните  са най-актуални към настоящия момент.

Целта на разработката е да се създаде актуална основа за извършване на земеотчуждителните процедури, необходими за реализирането на настоящия проект.

- ОБЩА  ЧАСТ

- Въведение

Път I-8 (E-80) е основна пътна артерия, част от направлението на Трансевропейски транспортен коридор №10 в участъка от Калотина до София. С включването към нея и на участъците от Западната дъга на СОП и Северна тангента се постига преразпределяне на транспортните потоци по ТЕТК № 4 и № 8. Обектът е включен в Оперативна програма "Транспорт".

  - Основание и цел на проекта

Настоящият проект е изготвен в изпълнение на Договор за проектиране с Агенция „Пътна инфраструктура"- РД-32-1/22.03.2016г., на основание утвърдено Задание за проектиране на Възложителя А"ПИ" и допълнителните решения относно проектния габарит в различните участъци, съгласно писмо № 53-00-3722 / 17.05.2016. на А"ПИ"

- Насоки на техническото решение

Съгласно техническия проект началото на участъка е от км 32+550. Същият отговаря на края на предходния участък, съгласно заданието за изработване на идеен проект за модернизация на път I-8 в участъка от км 1+000 до км 32+550 и съответства координатно на км 32+447,20 по приет идеен проект за модернизация на трасето на път I-8 в участъка от км 1+000 до км 32+447.20. Км 32+447.20 е идентичен на км 32+449.08, който е край по приет технически проект за участъка от км 15+550 до км 32+449.08. Краят на участъка по задание за неговото изработване и по проект е при км 48+611.93, който е един от клоновете на пътния възел между Северна скоростна тангента и Западен околовръстен път.

Проектът е изготвен съгласно изискванията на Техническото задание, Норми за проектиране на пътища и Техническа спецификация-2014 със следните технически параметри:

- проектна скорост - Vnp=110км/ч

- минимален радиус на хоризонтална крива - 580 м

- максимален надлъжен наклон - 4.5 %

- минимален радиус на вдлъбната вертикална крива - 6400м

- минимален радиус на изпъкнала вертикална крива - 11200м

- напречен наклон в права - 2.5%

- максимален напречен наклон в крива – 4.5%

- категория на движението - „много тежко"

- габарит 27.00м в т.ч. разделителна ивица 3.00м, ленти за движение 4х3.50м, ленти за аварийно движение 2х2. 50м, асфалтови водещи ивици 4х0.50м и банкети 2х1.50м

- ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

  - Ситуация

Общата дължина на трасето е 16180.15м.

Ситуационно трасето следва предварително одобрения вариант „червен пунктир“ на етап идеен проект.

Началото на трасето е при км 32+160.00 = км 32+057.20 е на около 1 км от път SF02406 за с.Петърч и е проектиран изцяло по нов терен. При км 33+600 се предвижда изграждането на пътни връзки осигуряващи взаимен достъп между новопроектираното трасе и съществуващият път I-8, път SFO2406 за с.Петърч и път SFO2021 за с.Храбърско. От км 34+000 до км 41+000 трасето се развива успоредно на съществуващата ж.п. линиа Волуяк - Разменна от север. В участъка от км 34+000 до км 39+450 ситуацията на трасето е съобразена с ново изграден водопровод. При км 39+450 пресича път SFО1400 Костинброд - Пролеша, за който е предвиден пътен надлез и пътни връзки „София – Калотина“ и  „Костинброд – Калотина“. След 41+000 трасето се насочва на север от Волуяк като при км 43+410 пресича съществуващата ж.п. линия София - Калотина. При пресичането на Трасето с път II-81 Лом - София е предвидено изграждането на пътен възел. От км 46+500 до км 47+500 трасето се развива между с.Мрамор и микроязовир Църна Бара и се насочва към гр.София. При пресичането на Трасето с път SOF1030 Мрамор е предвидено изграждане на пътен възел. Трасето свършва при км 48+600.15= км 48+611.93 от проекта за Северната тангента на гр.София.

Всички използвани технически елементи са приведени за проектна скорост 110 км/ч и изискванията на “Норми за проектиране на пътища – 2000г”, като са отстранени несъответствията при идейната ос.

  - Надлъжен профил

Нивелетата е проектирана почти изцяло в насип, при максимално съобразяване с околния терен, прилежащото застрояване в участъците около населените места и местата на пътните възли. Тя е проектирана за Vпр=110км/ч. Нивелетата се води в двата края на разделителната ивица, т.е. на 1.50м от геометричната ос на трасето.

Нивелетното решение се характеризира със спазване на следните условия:

- плавност и постигане на най-благоприятен ефект при пътуване, чрез съчетание на елементите в план и профил

- обезпечаване отводняването на околните терени и пътното тяло от повърхностни и подпочвени води

- осигуряване на необходимите габарити и светли височини при пресичанията с пътища пресичани от автомагистралата

В началото нивелетата  е продължение на нивелетата на същестуващия път I-8 с качващ наклон от 0.50% до км 32+260.32, където наклона се сменя с качващ 0.55%, съобразен с бъдещо изграждане на път I-8 Калотина – Софийски околовръстен път от км 1+000 до км 32+550. От км 32+375.66 нивелетата продължава с качващ наклон от 0.50% до 32+454.15, където е развита вдлъбната вертикална крива с радиус 8600м. След кривата трасето продължава с качващ наклон от 4.00% до км 33+136.69. Изпъкналата вертикална крива е с радиус 11200м. След нея трасето слиза с наклон от 0.85% до км 34+467.16, където се развива вдлъбната вертикална крива с радиус 86000м. Следва падащ наклон от 0.50%до км 35+142.90. Вертикалната крива е изпъкнала с радиус 37180м. Следва падащ наклон от 1.50% до км 35+889.93. Вертикалната крива е вдлъбната с радиус 18900м.  Следва качващ наклон до км 36+353.90, където след този км е развита изпъкнала вертикална крива с радиус 20000м. След нея трасето продължава с падащ наклон 1.40% до км 37+797.68. Следва вдлъбната вертикална крива с радиус 18000м. Следва качващ наклон 0.70% до км 39+280.09, където се развива изпъкнала вертикална крива с радиус 17600м. До км 39+880.77 наклона е падащ с 2.00%. Тук е използвана вдлъбната вертикална крива с радиус 28000м. От км 40+300.77 трасето пада с наклон 0.50% до км 40+915.86, където е развита изпъкнала вертикална крива с радиус 120000м. След нея трасето продължава да пада с наклон 0.75% до км 42+842.43. Тук е използвана поредица от вдлъбната, изпъкнала и пак вдлъбната вертикални криви с радиуси 8300м, 11200м и 10000м. След тази поредица трасето пада с наклон 0.50% до км 45+068.50, където следва нова поредица от  вдлъбната, изпъкнала и пак вдлъбната вертикални криви с радиуси 12000м, 12000м и 12000м. Трасето продължава с качващ наклон от 0.50% до км 46+924.82. Следва изпъкнала вертикална крива с радиус 30000м. Следва падащ наклон 0.90% до км 47+908.40. Тук отново следва поредица от вдлъбната, изпъкнала и пак вдлъбната вертикални криви с радиуси 14550м, 16000м и 12309.56м, като последната крива е съобразена с вече изградения възел на Северна скоростна тангента. Тези поредици от криви са използвани за преодоляване съответна на жп линия „София - Драгоман“ при км 43+410, на път II-81 при км 45+540 и на път SOF1030 при км 48+460.

  - Типов напречен профил

Габаритът за автомагистралата е Г27 в т.ч. разделителна ивица – 3.0м, две пътни платна по 10.50м и два банкета по 1.50м. включващ:

- 2х2 ленти за движение							– 2 х (2х3.50) = 14м

- 2х2 асфалтови водещи ивици						– 2 х (2х0.50) = 2м

- 2х1 ивици за принудително спиране					– 2 х 2.50 = 5м

- 2х1 банкета								– 2 х 1.50 = 3м

- средна разделителна ивица							     = 3м

Общо: 	      27м

Напречните наклони на пътното платно са както следва:

- на настилката

- в прав участък 	– двустранен 2.50%

- в крива 		 - едностранен, в зависимост от радиуса при V пр =110 км/ч

- на банкетите

- в прав участък – 6%

- в крива с R<5000м - при разнопосочни напречни наклон на настилката и банкета, наклонът на последния е такъв, че сумата от двата да не превишава 10%. Когато са еднопосочни, този на банкета е 6%.

- на разделителната ивица – напречният наклон  е двустранен - 2.5%. В хоризонтални криви с едностранен напречен наклон  на разделителната ивица  се поставят бордюри 8/16. Същият тип бордюри се предвиждат между настилката и банкета при насипи с височина над 3м.

Предвидено е в двата края на разделителната ивица на 0.50 м от края на настилката да се монтира ограничителна система за пътища тип H2W7.

Ограничителна система за пътища тип H1W4 е предвидено и при банкетите на 0.50 м от края на настилката.

- земно легло

- в прав участък – напречният наклон  на леглото е 4% към банкета. Изчислената дебелина на настилката се реализира в средата на скоростната активна лента.

- в хоризонтална крива с едностранен напречен наклон  (q), наклонът на леглото е 4%, когато q е между 2.5% и 4%. Промяната на наклона на леглото на външното платно започва когато наклона на настилката стане 0.0% и завършва когато този наклон  стане 2.5 %. В този участък изчислената дебелина на настилката се придвижва напречно на платното от средата на скоростната активна лента до ръба лентата за движение. От този ръб под лентата за аварийно спиране и банкета наклона на земното легло си остава 4.0 % навън към откоса.

При насипи с височина над 6м се предвижда берма с ширина 2м и напречен наклон  3% към външния откос.

Всички окопи са предвидени бетонови.

Предвидено е изземане на хумуса под пътното тяло с дебелина съгласно геоложките указания. С оглед предпазване на пътните откоси от ерозия е предвидено охумусяването им с пласт хумус с дебелина 15см и затревяването им.

За заздравяване на банкетите се предвижда направата им с нефракциониран скален материал и 15 см скален материал с подбрана зърнометрия отгоре.

Разделителната ивица се запълва с нефракциониран скален материал и отгоре се полага 12 см хумосен пласт и се затревява.

Разработени са съответните типови напречни профили в зависимост от нивелетата и прилежащия терен.

  - Оразмеряване на конструкцията на настилката

Конструкцията на пътната настилка е оразмерена за категория „много тежко “по метода на еквивалентните модули за 11.5т/ос, 15 годишен експлоатационен период, Ен = 370 МРа, при диаметър на приведения кръгов отпечатък в контактната зона D=34.00 см, действителен еластичен модул на земното легло > 30МРа. Оразмеряването на настилката е съгласувано с Института по Пътища и Мостове за което има съгласувателно писмо приложено към документацията и се предлага следния вид на пътната конструкция:

- плътен асфалтобетон тип сплитмастик с полимермодифициран битум - 4 см Е1 =1200 MPa

- асфалтова смес за долен пласт (биндер) с полимермодифициран битум - 6 см Е2 =1000 MPa

- асфалтова смес за основен пласт на покритието			      - 10 см Е3 =800 MPa

- трошен камък стабилизиран с цимент					      - 20 см Е4= 600 MPa

- основен пласт от зърнести минерални материали с непрекъсната зърнометрия (фракция 0-63)									      - 22 см Е5= 350 MPa

Обща дебелина :   62 см

Съгласно Техническа спецификация на АПИ от 2014г., за направата на плътния асфалтобетон и биндера се използва полимермодифициран битум.

Отново съгласно Техническа спецификация на АПИ от 2014г., земното легло на пътната настилка с дълбочина 0.5 м / зона “А”/ се изгражда от материали група А-1.

  - Механична стабилизация

Съгласно инженерно геоложкият доклад в участъка от км 32+160 до 48+903 е необходимо да се изземе  30см хумусен слой. След изземване на  слабите почви основата допълнително трябва да се уплътни и след това да се пристъпи към  допълнителна стабилизация чрез полагане на армиращ геокомпозит или комбинация от армиращ геокомпозит и армираща геомрежа. След оценка на устойчивостта на земната основа да се пристъпи към изграждане на насипа.

  - Отводняване

    - За повърхностни води

При насипи до 3м повърхностните води от настилката, чрез надлъжен и напречен наклон, се довеждат посредством откоса на пътното тяло до окопа. При насипи над 3м повърхностните води се оттичат покрай бордюр 8/16 от вътрешната страна на банкета и чрез бетонови улеи се отвеждат до окопа.

Разстоянието между улеите се изчислява като функция от площта, подлежаща на отводняване, надлъжния и напречния наклон. В изкоп се предвижда окоп с трапецовидно сечение с дълбочина 0.40 м. Страната към банкета е с откос 1:1.5, а външната страна - 1:1.  Под окопа се предвижда дренаж, изпълнен от ПВЦ тръби с Ф200мм върху 10см бетонова подложка. Сечението на изкопа за дренаж е 50/80см и е запълнен с дрениращ материал. С оглед доброто поддържане на дренажите и при чупки в надлъжния наклон  на системата, се прeдвиждат ревизионни шахти – през 40м, които се разполагат в бермата след окопа.

Навсякъде окопите са облицовани със бетонови корита върху пясъчна възглавница. При надлъжни наклони при окопите по-големи от 5% се предвижда направа на бетонови прагове.

С оглед доброто отводняване на зона “А”, там където тя е под терена, окопите са удълбани. За да бъде осигурен постоянен надлъжен наклон  на окопите, на места те са задълбани в терена.

При хоризонтални криви с едностранен напречен наклон е проектирана  колекторна система в разделителната ивица с оглед отвеждане на повърхностните води от външното платно. Тя се състои от дъждоприемни и ревизионни шахти и тръби Ø500мм. Над колекторните тръби е проектирана дренажна система от тръби Ø200мм, подложен бетон и дрениращ материал. Дренажните тръби се заустват в ревизионните шахти на колектора. Дъждоприемните шахти са разположени през 40.0 м. Заустването на колекторите става в подходящи за това места чрез напречни отводнители с Ø50см или във водостоци.

    - За течащи води

Провеждането на прилежащите води през пътното тяло се осъществява чрез тръбни и правоъгълни водостоци и мостови съоръжения. Проектирани са тръбни водостоци Ø150 и правоъгълни водостоци L=200/200.

За целия обект има изготвен план за отводняване с нанесени малки съоръжения, колекторни системи, италиански улей и др. отводнителни съоръжения.

Проектната документация за малките съоръжения  е представена в проектен пакет „Пътна част“ – част „Малки съоръжения“.

    - Цели при отводняването

Отводняването на водите от пътното платно в криви се осъществява посредством колекторна система съобразена с проектната инфраструкртура. Местоположението на колекторната система е в разделителната ивица на автомагистралата. Съгласно пътния проект и наклона на асфалтовата настилка са предвидени дъждоприемни шахти през 40.0 м, линеини отводнители, улей тип „италиански“ и окопи. Отвеждането на дъждовните води от колектора е чрез напречно отводняване или заустване в проектните тръбни водостоци.

Линейните отводнители да са с решетка с номинален размер 150 мм, надлъжен шлиц от сферографитен чугун с клас на натоварване E600 съгласно БДС EN 1433:2003 и болтово заключване подходяща за отводняване на автомагистрали. Участъците от автомагистралата, които са решени да се отводняват посредством линейни отводнители са:

км 32+605 до км 33+207 с дължина 602 м

км 44+962 до км 45+095 с дължина 133 м

км 45+104 до км 45+478 с дължина  374м

км 45+596 до км 46+155 с дължина 441 м

км 46+165 до км 46+271с дължина 106 м

км 46+639 до км 47+058 с дължина 419 м

км 47+100 до км 47+280 с дължина 180 м

    - Хидравлично оразмеряване

Направено е хидравлично оразмеряване на дъждоотвеждащия колектор, ревизионите шахти, дъждоприемните шахти, линейните отводнители и улеи тип „Италиански“.

  - Корекция на река

Направена е корекция на р.Църна бара от мост при км 45+582.23 до язовир Мрамор. Проектната документация е представена в  Част „Хидротехническа“.

  - Малки съоръжения - водостоци

Провеждането на прилежащите води през пътното тяло се осъществява чрез тръбни и правоъгълни водостоци. Проектирани са следните водостоци описани по вид и километрично положение.

      - Тръбен водосток Ø1500-км 32+466

      - Тръбен водосток Ø1500-км 32+600

      - Тръбен водосток Ø1500-км 32+658

      - Правоъгълен L=200/200-км 33+071

      - Тръбен водосток Ø1500-км 33+885

      - Тръбен водосток Ø1500-км 34+176

      - Тръбен водосток Ø1500-км 34+837

      - Тръбен водосток Ø1500-км 35+165

      - Тръбен водосток Ø1500-км 36+020

      - Тръбен водосток Ø1500-км 37+000

      - Тръбен водосток Ø1500-км 38+000

      - Правоъгълен 2 x L=200/200-км 38+933

      - Тръбен водосток Ø1500-км 39+400

      - Тръбен водосток Ø1500-км 39+510

      - Тръбен водосток Ø1500-км 39+990

      - Тръбен водосток Ø1500-км 40+300

      - Тръбен водосток Ø1500-км 40+705

      - Тръбен водосток Ø1500-км 40+875

      - Тръбен водосток Ø1500-км 41+140

      - Тръбен водосток Ø1500-км 41+530

      - Тръбен водосток Ø1500-км 41+880

      - Тръбен водосток Ø1500-км 42+350

      - Тръбен водосток Ø1500-км 43+190

      - Тръбен водосток Ø1500-км 43+760

      - Тръбен водосток Ø1500-км 44+080

      - Тръбен водосток Ø1500-км 44+540

      - Тръбен водосток Ø1500-км 44+820

      - Тръбен водосток Ø1500-км 45+099

      - Тръбен водосток Ø1500-км 45+450

      - Тръбен водосток Ø1500-км 45+750

      - Тръбен водосток Ø1500-км 46+160

      - Тръбен водосток Ø1500-км 46+700

      - Тръбен водосток Ø1500-км 47+210

      - Тръбен водосток Ø1500-км 47+420

      - Тръбен водосток Ø1500-км 48+080

      - Тръбен водосток Ø1500-км 48+808.21

Проектната документация за малките съоръжения е представена в проектен пакет „Пътна част“ – част „Малки съоръжения“.

  - Принадлежности на пътя

Предвидено е в двата края на разделителната ивица да се монтира ограничителна система за пътища тип H2W7.

Oграничителна система за пътища тип H1W4 се разполага и в банкетите и при отводнителните съоръжения.

От км  35+300 до км 35+360, км 38+800 до 38+860, от км 44+700 до км 44+760, от км 46+200 до км 46+260, от км 46+660 до км 46+720 се предвижда прекъсване на зелената разделителна ивица. В тези участъци разделителната ивица ще се изпълни от пълна конструкция асфалтобетонова настилка, с цел да се осигури възможност за преминаване от едното в другото платно в случай на авария или ремонтни работи. За тези участъци се използва еластична ограда с разглобяеми секции, която се демонтира лесно. Oграничителна система за пътища е тип H2W7 в гилзи.

По цялата дължина на автомагистралата от двете страни се предвижда предпазна мрежа

  - Пътни възли

В разглеждания участък има четири пътни връзки и два пътни възела.

- Пътни връзки – „Път I-8 – Калотина“ и „Калотина – Път I-8“

Проектираният пътен възел е със схема тип „вилка“ и се намира на км 33+000 от Път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“. Схемата на пътния възел осигурява вливане и отливане към и от път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ от и към съществуващото трасе на път I-8 „Калотина - София“.

Пътните връзки се намират на км 33+000.

- Пътната връзка „Път I-8 – Калотина“ е проектирана за проектна скорост 60 км/ч и минимален радиус на хоризонтална крива 120 м. Връзката започва от път I-8 „Калотина – София“ и завършва с ускорителен шлюз с дължина 250 м в път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“. Път I-8 „Калотина – София“ се разделя на две самостоятелни платна като връзката  представлява промяна на лявото платно на пътя и е с габарит на платното 7.50 м. и два банкета по 1.50 м.

Широчината на настилката на ускорителния шлюз е 3.50м. За ускорителен шлюз се използва лентата за спиране. За преминаване от ширина 3.50м до 2.50м се използва преходния участък от 60.0м.

В началото пътната връзка използва трасето на път I-8 „Калотина - София“  за участък от 101м. Следва поредица от лява крива с хоризонтален радиус от 270м и дясна крива с радиус от 120м, като в пресича път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ при км 33+220=0+389.14 Следва прав участък с L=93м и посредством лява крива с радиус от 200м се включва в дясното платно на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ при км 32+780. Дължината на връзката е L=878м.

Надлъжният профил на връзката започва със съществуващия наклон на път I-8 „Калотина - София“ . Следва качващ наклон от 3.26%, който преминава в изпъкнала вертикална крива с радиус от 2500м. Връзката се връзва по коти към платното на път I-8 „Калотина - София“. Следва изпъкнала вертикална крива с радиус от 10400м, последвана от слизащ наклон от 2.05%. Следва вдлъбната вертикална крива с радиус от 11500м. Следва слизащ наклон от 1.00%, който преминава в изпъкнала вертикална крива с радиус 600м и по коти се привързва към път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“.

- За пътна връзка „Калотина – Път I-8“  е предвидено използване на съществуващото трасе на път I-8 промяна и промяна на габарита  на платното 7.50 м. и два банкета по 1.50 м. Останалата част се рекултивира. Проектната скорост на връзката е 60 км/ч.

Предвидено е отливане вдясно от съществуващ път I-8 имащо за цел безконфликтното достигане до път SFO2406 за с.Петърч и път SFO2021 за с.Храбърско.

Конструкцията на настилката е следната:

- асфалтова смес за износващ пласт					 - 4 см Ε1 = 1200 MPa

- асфалтова смес за долен пласт на покритието (биндер)		 - 6 см Е2 = 1000 MPa

- асфалтова смес за основен пласт					 - 9 см Ез = 800 MPa

- основен пласт от зърнести минерални материали с непрекъсната зърнометрия (фракция 0-63)										 - 28 см Е4= 350 MPa

Обща дебелина : 57 см

Съгласно Техническа спецификация на АПИ от 2014г., земното легло на пътната настилка с дълбочина 0.5 м / зона “А”/ се изгражда от материали група А-1.

Тази конструкция е след отделянето от съществуващия път I-8 до включването в новоизградения път I-8.

- Пътни връзки – „София - Костинброд“ и „Костинброд - Калотина“ при км 39+450

Пътните връзки са разработени във връзка с писмо с вх.№ 08-00-894/27.07.16г. Разработката има за цел да изведе тежкотоварното движение, генерирано основно от „Кока-Кола ХБК България“ АД, извън гр. Костинброд.

Пътните връзки осигуряват връзка между  Калотина – СОП и път SFО 1400, посока Костинброд.

Пресичането на директното трасе е с подлез,  директното трасе минава над Път SOF 1400 при км 39+450.  Двете връзки са еднолентови с ширина на настилката 6.00 м и два банкета по 1.50.

- Пътна връзка „Костинброд– Калотина“ е с проектна скорост 40км/ч и минималния радиус на хоризонтална крива от 1500м. Започва от Път SFО 1400 и завършва с ускорителен шлюз с дължина 250 м.

Широчината на настилката на ускорителния шлюз е 3.50м. За ускорителен шлюз се използва лентата за спиране. За преминаване от ширина 3.50м до 2.50м се използва преходния участък от 60.0м.

Трасето на връзката се отделя от път SFО 1400 с прав участък с дължина L=154.26м. Посредством лява хоризонтална крива с радиус от 1500м връзката се включва при км 39+040 на път I-8. Десният ръб на настилката входяща посока е оформен с радиус от 25м с десния ръб на път SFО 1400. Левият ръб на настилката е оформен с радиус от 2.0м. Общата дължина на връзката е 404.79м.

Надлъжният профил на връзката започва с наклона на път SFО 1400. Следва качващ наклон от 3.26%, който преминава в изпъкнала вертикална крива с радиус от 2500м. Връзката се връзва по коти към платното на път I-8.

- Пътна връзка „София – Костинброд“ е с проектна скорост 40км/ч и минимален радиус на хоризонтална крива 360м. Връзката започва със забавителен шлюз с дължина 160 метра и завършва при път SFО 1400.

Широчината на настилката на забавителния шлюз е 3.50м. За забавителен шлюз се използва лентата за спиране. За преминаване от ширина 2.50м до 3.50м се използва преходния участък от 60.0м.

Трасето на връзката се отделя от км 39+740 на път I-8 с лява крива с радиус 360м и две преходни криви с параметър А=120. Следва прав участък с дължина L=151.47м и връзката се включва в път SFО 1400. Десният ръб на настилката изходяща посока е оформен с радиус от 25м с десния ръб на път SFО 1400. Левият ръб на настилката е оформен с радиус от 2.0м. Общата дължина на връзката е 304.46м.

Надлъжният профил на връзката е конструиран така, че максималният наклон да е 4.3 %. В началото връзката е вързана по коти към автомагистралата. С изпъкнала вертикална крива с радиус от 1450м наклонът преминава в слизащ с 4.3 %. В края с вдлъбната вертикална крива с радиус от 2290м връзката се включва в път SFО 1400.

Конструкцията на настилката на връзките е следната:

- асфалтова смес за износващ пласт					 - 4 см Ε1 = 1200 MPa

- асфалтова смес за долен пласт на покритието (биндер)		 - 6 см Е2 = 1000 MPa

- асфалтова смес за основен пласт					 - 9 см Ез = 800 MPa

- основен пласт от зърнести минерални материали с непрекъсната зърнометрия (фракция 0-63)									 - 38 см Е4= 350 MPa

Обща дебелина : 57 см

Конструкцията на настилката на SFO1400 е следната:

- асфалтова смес за износващ пласт					 - 4 см Ε1 = 1200 MPa

- асфалтова смес за долен пласт на покритието (биндер)		 - 4 см Е2 = 1000 MPa

- асфалтова смес за основен пласт					 - 7 см Ез = 800 MPa

- основен пласт от зърнести минерални материали с непрекъсната зърнометрия (фракция 0-63)									 - 41 см Е4= 350 MPa

Обща дебелина : 57 см

Съгласно Техническа спецификация на АПИ от 2014г., земното легло на пътната настилка с дълбочина 0.5 м / зона “А”/ се изгражда от материали група А-1.

Тази конструкция на настилката е след(до) отделянето(включването) от(в) път I-8.

Изготвен е подробен план за отводняване на пътния възел с всички необходими детайли. Окопите са облицовани с готови стоманобетонни елементи.

Има проектирани 2бр. малки съоръжения:

Тръбен водосток Ø1000 - км 0+230 – пътна връзка „София – Костинброд“

Тръбен водосток Ø1000 - км 0+040 – пътна връзка „Костинброд – Калотина“

- Пътен възел – „Костинброд“

Пътния възел осигурява връзки Калотина - СОП", с път II - 81 „София - Костинброд - Монтана" и с.Волуяк. Пресичането на двете трасета се осъществява в северния край на с.Волуяк.

Пресичането на директното трасе е с подлез,  директното трасе минава над Път II-81, при км  45+540. По направлението на път II – 81 са проектирани две кръгови кръстовища, кръгово „Север“ и кръгово „Юг“ , всяко с външен диаметър 63 метра. Радиусите на централните кръгове са по 30м. Двете кръгови кръстовища са с ширина на настилката 10м. и банкет по 1,5м.

Четирите връзки на пътния възел са еднолентови с ширина на настилката 6.00 м и два банкета по 1.50.

- Пътна връзка „Костинброд– Калотина" е с проектна скорост 40км/ч и минимален радиус на хоризонтална крива 300м. Връзката започва от кръг „Север“ и завършва с ускорителен шлюз с дължина 250 м.

Широчината на настилката на ускорителния шлюз е 3.50м. За ускорителен шлюз се използва лентата за спиране. За преминаване от ширина 3.50м до 2.50м се използва преходния участък от 60.0м.

Трасето на връзката се отделя от кръг „Север“ с къса права. Непосредствено след правата посредством лява крива с радиус от 300м и две преходни криви с параметри А=100. Следва права с L=196.94м с помощта на която връзката се включва в Път I-8 при км 45+080. Десният ръб на настилката входяща посока е оформен с радиус от 20м с десния ръб на кръг „Север“. Левият ръб на настилката е оформен с радиус от 1.0м. Общата дължина на връзката е 351.97м.

Надлъжния профил на връзката започва с наклон 2.3%, какъвто е косия напречен наклон на кръг „Север и  преминава във вдлъбната вертикална крива с радиус от 1550м с качващ наклон от 3.50%. Следва изпъкнала вертикална крива с радиус от 3000м и връзката се връзва по коти към път I-8.

- Пътна връзка „София – Костинброд“ е с проектна скорост 40км/ч и минимален радиус на хоризонтална крива 80м. Връзката започва със забавителен шлюз с дължина 170 метра и завършва в кръг „Север“.

Трасето на връзката се отделя от път I-8 при км 45+748 с лява хоризонтална крива с радиус от 195м и две преходни криви с параметри А=80. Следва прав участък с L=90.85м и връзката св включва в кръг „Север“ с дясна крива с радиус от 80м и две преходни криви с параметри А=45. Десният ръб на настилката входяща посока е оформен с радиус от 20м с десния ръб на кръг „Север“. Левият ръб на настилката е оформен с радиус 1.0м. Общата дължина на връзката е 340.58м.

Надлъжния профил на връзката е конструиран така че максималният наклон да е 4.5%. Началото на връзката е вързано по коти за път I-8. Изпъкнала вертикална крива с радиус от 1500м наклона преминава в слизащ 4.5%. В края с вдлъбната вертикална крива с радиус от 1500м връзката  и косия напречен наклон на кръга, който е 2.3%, се включва в него.

Преоформянето на лентата за спиране в забавителен шлюз става както и при ускорителния шлюз.

- Пътна връзка – кръг „Север“ е с проектна скорост 40км/ч и централен кръг с радиус от 20м. Оста се води във външния ръб на настилката. Напречният наклон е 2.5% навътре. Габаритът е 10/13 в т.ч. 10.0м настилка и два банкета по 1.5м. Пътната връзка е ситуирана на км 3+460 от път II-81.

Надлъжният профил на кръга започва със слизащ наклон от 1.5% до км 0+018.70 преминава във вдлъбната вертикална крива с радиус от 700м. Следва качващ наклон от 3.2% и изпъкнала вертикална крива с радиус от 800м. Следва слизащ наклон от 3.5% и вдлъбната вертикална крива с радиус от 570м. Следва качващ наклон от 2.2% до изпъкнала вертикална крива с радиус от 1000м до км 0+184.31. Следва падащ наклон от 1.5% до началото на кръга. Общата дължина на кръга е 188.50м.

- Пътна връзка „Калотина – Костинброд“ е с проектна скорост 40км/ч и минимален радиус на хоризонтална крива 300м. Връзката  започва от забавителен шлюз с дължина 220 метра и завършва в кръг „Юг“.

Трасето на връзката с отделя директното трасе при км 45+800 с лява хоризонтална крива с радиус от 50м и две преходни криви с параметри А=45. Следва права с L=47.58м се включва в кръг „Юг“. Десният ръб на настилката входяща посока е оформен с радиус от 20м с десния ръб на кръг „Юг“. Между пътните връзки „Калотина – Костинброд“ и  „Костинброд – София“ с образува разделителна ивица с ширина от 2.0м. Общата дължина на връзката е 192.12м.

Надлъжния профил на връзката в конструиран така че максималният наклон да е 2.3%. Началото на връзката е вързано по коти за път I-8. Следва слизащ наклон с 2.3%. След него имаме вдлъбната вертикална крива с радиус от 1500м и посредством косия наклон на кръг, който е 2.9%, се включва в него.

Преоформянето на лентата за спиране в забавителен шлюз става както и при ускорителния шлюз.

- Пътна връзка „Костинброд – София“ е с проектна скорост 40км/ч и минимален радиус на хоризонтална крива 120м. Връзката започва от кръг „Юг“ и завършва с ускорителен шлюз с дължина 250м. Минималния радиус на хоризонтална крива е 100м.

Трасето на връзката се отделя от кръг „Юг“ с къса права. Непосредствено след правата посредством лява крива с радиус от 300м и две преходни криви с параметри А=100. Следва права с L=196.94м с помощта на която връзката се включва в Път I-8 при км 46+040. Десният ръб на настилката изходяща посока е оформен с радиус от 40м с десния ръб на кръг „Север“.Общата дължина на връзката е 238.97м.

Надлъжния профил на връзката започва с косия наклона на кръг „Юг“ 2.8% и преминава във вдлъбната вертикална крива с радиус от 2830м. Следва качващ наклон от 0.50%. Следва изпъкнала вертикална крива с радиус от 9500м. Следва слизащ наклон от 0.50% и връзката се връзва по коти към път I-8.

Преоформянето на лентата за спиране в ускорителния шлюз става както и при забавителен шлюз.

- Пътна връзка кръг „Юг“ – Волуяк е с проектна скорост 40км/ч и централен кръг с радиус от 20м. Оста се води във външния ръб на настилката. Напречният наклон е 2.5% навътре. Габаритът е 10/13 в т.ч. 10.0м настилка и два банкета по 1.5м. Пътната връзка е ситуирана на км 2+990 от път II-81.

Надлъжният профил на кръга започва със слизащ наклон от 0.6% до км 0+011.22 преминава във вдлъбната вертикална крива с радиус от 1300м. Следва изпъкнала вертикална крива с радиус от 500м. Следва слизащ наклон от 3.5% и вдлъбната вертикална крива с радиус от 710м. Следва качващ наклон от 3.0% и изпъкнала вертикална крива с радиус от 670м до км 0+147.01. Следва слизащ наклон от 0.6% до началото на кръга. Общата дължина на кръга е 188.50м.

- Връзката между кръг „Юг“ и ул. Дружба е с проектна скорост 40км/ч и минимален радиус на хоризонтална крива 180м. Габаритът на улицата е 6/8м в т.ч. настилка 6м и два банкета по 1м. Общата дължина на новопроектираната улица е 113.01м.

Надлъжния профил на улицата следва естествения терен. Започва с наклона на кръг „Юг“. Следва слизащ наклон от 1.5%, който преминава във вдлъбната вертикална крива. Следва качващ наклон от 1.5%, който завършва в ул. Дружба.

Посредством тази улица се осъществява връзката между целия възел и с. Волуяк.

- В участъка между двете кръгови кръстовища се предвижда реконструкция на път II-81 „София – Костинброд – Монтана“. Габаритът от км 2+900 до км 3+200 е 20м в т.ч. две платана за движени от 7.50м всяко, два банкета по 1.50м и разделителна ивица от 2.0м. От км 3+200 до км 3+260 разделителната ивица се преоформя от 2.0м на 3.5м. Габаритът в участъка от км 3+260 до км 3+430 е две платна по 7.0м всяко, два банкета по 1.5м и разделителна ивица с дължина 3.5м. Трасето на път II-81 не се изменя. Надлъжния профил на път II-81 следва съществуващия такъв.

Конструкцията на настилката е следната:

- асфалтова смес за износващ пласт					 - 4 см Ε1 = 1200 MPa

- асфалтова смес за долен пласт на покритието (биндер)		 - 6 см Е2 = 1000 MPa

- асфалтова смес за основен пласт					 - 9 см Ез = 800 MPa

- основен пласт от зърнести минерални материали с непрекъсната зърнометрия (фракция 0-63)									 - 38 см Е4= 350 MPa

Обща дебелина : 57 см

Съгласно Техническа спецификация на АПИ от 2014г., земното легло на пътната настилка с дълбочина 0.5 м / зона “А”/ се изгражда от материали група А-1.

Тази конструкция на настилката е след(до) отделянето(включването) от(в) път I-8 за пътните връзки и същата конструкция за път II-81.

Изготвен е подробен план за отводняване на пътния възел с всички необходими детайли. Окопите са облицовани с готови стоманобетонни елементи.

Има проектирани 5 бр. малки съоръжения:

- Тръбен водосток Ø1000 - км 2+940 – път II-81 „София – Костинброд – Монтана“

- Тръбен водосток батерия 2хØ1000 - км 3+420 – път II-81 „София – Костинброд – Монтана“

- Тръбен водосток батерия 2хØ1000 - км 0+300 – пътна връзка „София – Костинброд“

- Тръбен водосток Ø1000 - км 0+065 – пътна връзка „Калотина – Костинброд“

- Тръбен водосток Ø1000 - км 0+050.46 – пътна връзка „Костинброд – София“

- Пътен възел – „Мрамор“

Пътния възел е разработен във връзка с писмо с вх.№ 07-00-207/29.07.16г.  Разстоянието между пътния възел и възела при пресичането на СОП и ССТ е 800м, което не отговаря на НПП, но във връзка с факта, че пътнотранспортната връзка на ул.“Васил Левски“( Мраморско шосе) не е осигурена с проекта за СОП, а кръстовището с бул. „Ломско шосе “е на ниво с много остър ъгъл е предложен и одобрен пътен възел тип „Полудетелина“ с връзки с минимални елементи.

Пътния възел осигурява връзки „с.Мрамор – Калотина“ , „с.Мрамор – СОП“ и с.Мрамор – ССТ“. Пресичането на двете трасета се осъществява в южния край на с.Мрамор.

Пресичането с директното трасе е с подлез, като  директното трасе е над път SOF1030 при км. 48+460. По направлението на SOF1030 са проектирани две кръстовища.

Четирите връзки на пътния възел са еднолентови с ширина на настилката 6.00 м и два банкета по 1.50.

- Пътна връзка „Мрамор – Калотина“ е с проектна скорост 40км/ч и минимален радиус на хоризонтална крива 54м. Започва от път SOF1030 и завършва с ускорителен шлюз с дължина 250 м.

Трасето на връзката започва с права с L=66.86м. Следва дясна хоризонтална крива с радиус от 54м и две преходни криви с параметри А=40. Следва къса права и последвана от лява хоризонтална крива с радиус от 120м и две преходни криви с параметри А=70. След хоризонталната крива връзката се привързва към директното трасе при км 48+140. Десният ръб на настилката, входяща посока, е оформен с десния ръб на път SOF1030 посредством клин L=35м и последващ радиус от 25м. Левият ръб заедно с левия ръб на връзка „София - Мрамор“ образуват разделителна ивица с ширина от 2.0м. Общата дължина на връзката е 300.74м.

Надлъжния профил на връзката започва от напречния наклон на път SOF1030, който е 2.5% . Следва вдлъбната вертикална крива с радиус от 940м, последваща от качващ наклон от 6.0%. Следва изпъкнала вертикална крива с радиус от 1215м и слизащ наклон 0.57% и връзката се връзва по коти към директното трасе на път I-8.

Широчината на настилката на ускорителния шлюз е 3.0м. За ускорителен шлюз се използва лентата за спиране. За преминаване от ширина 3.00м до 2.50м се използва преходния участък от 60.0м.

- Пътна връзка „София – Мрамор“ е с проектна скорост 40км/ч и минимален радиус на хоризонтална крива 40м. Започва от забавителен шлюз с дължина 270 метра и завършва при път SOF1030.

Трасето на връзката започва  от км 48+360 с лява хоризонтална крива с радиус от 40м и две преходни криви с параметри А=43. Следва права с дължина 62.19м и връзката се включва в път SOF1030. Десният ръб на настилката изходяща посока е оформен с радиус от 12м с десния ръб на път SOF1030. Общата дължина на връзката е 232.13м.

Надлъжния профил на връзката е конструиран така, че максималният наклон да е 6.0%. В началото връзката е вързана по коти за път I-8. Следва изпъкнала вертикална крива с радиус от 1445.36м, последван от слизащ наклон 6.0%. Следва вдлъбната вертикална крива с радиус от 1085 и посредством качващ наклон от 2.5% се връзваме за път SOF1030.

Преоформянето на лентата за спиране в забавителен шлюз става както и при ускорителния шлюз.

- Пътна връзка „Мрамор – София“ е с проектна скорост 40км/ч и минимален радиус на хоризонтална крива 40м. Започва от път SOF1030 и завършва с ускорителен шлюз с дължина 250 м.

Трасето на връзката започва с права с L=53м. Следва лява хоризонтална крива с радиус от 40м и две преходни криви с параметри А=35 и връзката се връзва за път I-8 при км 48+415. Десният ръб на настилката, входяща посока, е оформен с десния ръб на път SOF1030 посредством клин L=35м и последващ радиус от 25м. Левият ръб заедно с левия ръб на връзка „Калотина - Мрамор“ образуват разделителна ивица с ширина от 2.0м. Общата дължина на връзката е 232.24м.

Надлъжния профил на връзката започва от напречния наклон на път SOF1030, който е 2.5% . Следва вдлъбната вертикална крива с радиус от 911.86м, последваща от качващ наклон от 5.5%. Следва изпъкнала вертикална крива с радиус от 1330.05м % и връзката се връзва по коти към директното трасе на път I-8.

Преоформянето на лентата за спиране в ускорителния шлюз става както и при забавителен шлюз.

- Пътна връзка „Калотина – Мрамор“ е с проектна скорост 40км/ч и минимален радиус на хоризонтална крива 54м. Започва от забавителен шлюз с дължина 200 метра и завършва в път SOF1030. Общата дължина на връзката е 336.24м.

Трасето на връзката се отделя от директното трасе при км 48+180 и започва с права с L=20.71м. Следва лява хоризонтална крива с радиус от 120м и две преходни криви с параметри А=900. Следва права и последвана от дясна хоризонтална крива с радиус от 54м и две преходни криви с параметри А=40. След права с дължина L=53.24м се привързва към път SOF1030. Десният ръб на настилката, изходяща посока, е оформен с десния ръб на път SOF1030 с радиус от 12м. Общата дължина на връзката е 337.20м.

Надлъжния профил на връзката е конструиран така, че максималният наклон да е 5.5%. В началото връзката е вързана по коти за път I-8. Следва качващ наклон от 0.88% последван от изпъкнала вертикална крива с радиус от 1000м. Следва слизащ наклон от 5.5%. Следва вдлъбната вертикална крива с радиус от 992.26м и посредством качващ наклон от 2.5% се връзваме за път SOF1030.

Преоформянето на лентата за спиране в забавителен шлюз става както и при ускорителния шлюз.

Конструкцията на настилката е следната:

- асфалтова смес за износващ пласт					 - 4 см Ε1 = 1200 MPa

- асфалтова смес за долен пласт на покритието (биндер)		 - 6 см Е2 = 1000 MPa

- асфалтова смес за основен пласт					 - 9 см Ез = 800 MPa

- основен пласт от зърнести минерални материали с непрекъсната зърнометрия (фракция 0-63)									 - 38 см Е4= 350 MPa

Обща дебелина : 57 см

Съгласно Техническа спецификация на АПИ от 2014г., земното легло на пътната настилка с дълбочина 0.5 м / зона “А”/ се изгражда от материали група А-1.

Тази конструкция на настилката е след(до) отделянето(включването) от(в) път I-8.

Изготвен е подробен план за отводняване на пътния възел с всички необходими детайли. Окопите са облицовани с готови стоманобетонни елементи.

- Предвидено е изграждане на селскостопански път на км 0+200 от път SOF1030 с дължина L=177.98м и габарит 3.5/6м в т.ч. настилка 3.5м и два банкета по 1.25м. Също така е предвидено изграждане на малко съоръжение на км 0+075.85.

- В участъка между двете кръстовища се предвижда реконструкция на път SOF 1030. Габаритът на пътя е 7.5/10м в т.ч. 7.5м настилка и два банкета по 1.5м. Трасето на път SOF 1030 не се изменя. Надлъжния профил на пътя следва съществуващия такъв.

Конструкцията на настилката е следната:

- асфалтова смес за износващ пласт с полимермодифициран битум - 4 см Ε1 = 1200 MPa

- асфалтова смес за долен пласт на покритието (биндер) полимермодифициран битум		 									 - 4 см Е2 = 1000 MPa

- асфалтова смес за основен пласт					 - 7 см Ез = 800 MPa

- основен пласт от зърнести минерални материали с непрекъсната зърнометрия (фракция 0-63)									 - 41 см Е4= 350 MPa

Обща дебелина : 56 см

Съгласно Техническа спецификация на АПИ от 2014г., земното легло на пътната настилка с дълбочина 0.5 м / зона “А”/ се изгражда от материали група А-1.

Има проектирани 7бр. малки съоръжения:

- Тръбен водосток Ø1000 - км 0+140 – пътна връзка „Калотина – Мрамор“

- Тръбен водосток Ø1000 - км 0+320 – пътна връзка „Калотина – Мрамор“

- Тръбен водосток Ø1000 - км 0+160 – пътна връзка „Мрамор – София“

- Тръбен водосток Ø1000 - км 0+020 – пътна връзка „Мрамор – Калотина“

- Тръбен водосток Ø1000 - км 0+080 – пътна връзка „София – Мрамор“

- Тръбен водосток Ø1000 - км 0+263.07 – път SOF1030

- Тръбен водосток Ø1000 - км 0+075.85 – селскостопански път

  - Големи съоръжения

Общо за участъка има следните големи съоръжения:

- км 33+220 – подлез на пътна връзка „София – Калотина“ L=16м

- км 33+610 – подлез на път SFO2406 /I-8,Божурище-Сливница/-Петърч-/SFO1401/ L=16м

- км 38+310 – мост над р.Белишка L=18+22+18=58м

Съоръжението премоства река Белица (Констинбродска). Предвидено е да се изпълнява като две отделни, успоредни и независими конструкции на разстояние 0.10м една от друга и с обща ширина 28.0м. Всяко от пътните платна е с ширина на настилката 10.50м, външни тротоари по 2.00м и тротоари в разделителната ивица по 1.45 м. Съоръжението е триотворно с дължини на отворите съответно 18м, 22м и 18м.

- км 39+450 – подлез на път SFO1400  /II-81/-Костинброд-Граница общ.(Костинброд-Божурище)-Пролеша-Хераково-/SFO3024/ L=16м

- км 43+410 – подлез на ж.п. линия София – Драгоман L=18+22+18=58м

Съоръжението позволява преминаването на път І-8 над ж.п. линията София – Драгоман в извън гаров район. Косотата на пресичането е 79.5g . Осигурен е габарит за един съществуващия и един перспективен ж.п. коловози, съгласно предоставените изходни данни от НКЖИ. Предвидено е съоръжението да се изпълнява като две отделни, успоредни и независими конструкции на разстояние 0.10м една от друга и с обща ширина 28.0м. Всяко от пътните платна е с ширина на настилката 10.50м, външни тротоари по 2.00м и тротоари в разделителната ивица по 1.45 м. Съоръжението е триотворно с дължини на отворите съответно 18м, 22м и 18м

- км 44+340 – мост над р. Църна бара L=18+22+22+18=80м

Съоръжението премоства река Църна бара. Предвидено е да се изпълнява като две отделни, успоредни и независими конструкции на разстояние 0.10м една от друга и с обща ширина 28.0м. Всяко от пътните платна е с ширина на настилката 10.50м, външни тротоари по 2.00м и тротоари в разделителната ивица по 1.45м. Съоръжението е четириотворно с дължини на отворите съответно крайни по 18м и средни по 22м и обща дължина от 80м.

- км 45+540 – подлез на път II-81 София – Монтана  L=17+20+20+17=74м

Съоръжението позволява преминаването на път І-8 над съществуващия път II-81. Косотата на пресичането е 40.5g . Проектът предвижда промяна на габарита на съществуващия път ІІ-81 чрез промяна на разделителната ивица от 2.00м на 3.50м даващо възможност за стъпване на предвидените колони на съоръжението. Предвидено е да се изпълнява като две отделни, успоредни и независими конструкции от обикновен стоманобетон в монолитно изпълнение, на разстояние 0.10м една от друга и с обща ширина 28.0м. Всяко от пътните платна е с ширина на настилката 10.50м, външни тротоари по 2.00м и тротоари в разделителната ивица по 1.45м. Съоръжението е четириотворно с обща дължина 74м – с дължини на отворите съответно крайни по 17м и средни по 20м.

- км 46+500 – Виадукт L=2х(23+4х28.40+23.55)=320.3м *

*(в първия отвор на виадукта преминават път за ЛПСОВ с км 46+310 )

Виадуктът премоства река Бабин дол, заблатената част на чашката на микроязовир Волуяк и път за ЛПСОВ на км 46+310. Предвидено е да се изпълнява като две отделни, успоредни и независими конструкции на разстояние 0.10м една от друга и с обща ширина 28.0м. Всяко от пътните платна е с ширина на настилката 10.50м, външни тротоари по 2.00м и тротоари в разделителната ивица по 1.45м. Съоръжението е с дванадесет отвора на две секции – с дължини на отворите съответно крайни по 23м (23.55) и средни по 28.40м. Съответните дължини на секциите са: 2х160.15 = 320.3м.

- км 47+380 – Селскостопански подлез L=8м

- км 48+460 – Подлез на път SOF1030 /II-18/-ок.п.София-Мрамор-Доброславци

L=23+28.4+28.4+23=102.8м

Проектираният надлез е част от пътен възел Мрамор. Същият премоства пътя за с.Мрамор и мокро дере. Предвидено е да се изпълнява като две отделни, успоредни и независими конструкции на разстояние 0.10м една от друга и с обща ширина 28.0м. Всяко от пътните платна е с ширина на настилката 10.50м, външни тротоари по 2.00м и тротоари в разделителната ивица по 1.45м. Съоръжението е четириотворно – с дължини на отворите съответно крайни по 23м и средни по 28.40м и обща дължина 102.8м мерено между осите на лагерите при устоите. Същото е нормално в план спрямо опорите си.

Подробната проектна документация и чертежи са представени в част „Големи съоръжения“.

- ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОЖКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Обектът попада в Софийската котловина - негативна структура (междупланинско понижение), образувана в западната част на Средногорската структурна зона и отделена с разломи. Същата представлява равнина с малки вътрешни възвишения. Протичащата през нея река Искър разделя котловината на две части - на Източно и Западно Софийско поле. Проученият участък попада в Западното Софийско поле.

Съвременния релеф на Софийската котловина се е оформил в края на неогена и началото на кватернера в резултат на интензивни неотектонски движения на земната кора, както и на ерозионната и акумулационна дейност на повърхностно стичащите се води. По периферията на котловината (в планинските подножия), върху докватернерната подложка са отложени пролувиални (поройно-конусни) разновидности, а във вътрешната част на котловината са акумулирани главно терасни отложения от река Искър и нейните притоци. Първоначалният естествен релеф в застроената част на град София в известна степен е променен и се променя непрекъснато от човешката дейност. От строителната дейност през различни времена в обсега на града се е натрупвал т.н. "културен слой" от строителни и битови отпадъци, които са изменили първоначалните очертания и височини на терена.

Главната дренажна артерия на Софийското поле е река Искър. През Западното Софийско поле протичат нейните леви притоци - реките Блато, Белишка, Църна бара, Какач и други по-малки. Те събират водите си от Люлин. Характеризират с променливи водни стоежи и непостоянен речен отток. Максималните водни стоежи на реките са установени през периода март-април и са пряко свързани със снеготопенето, а минималните - през летните месеци юли-август.

В хидрогеоложко отношение Софийското поле се характеризира с наличие на порови по тип грунтови и слабо напорни подземни води. От климатичните елементи за формирането на подземните води най-голямо значение имат валежите и температурата.

Въз основа на данните от геолого-проучвателните изработки, резултатите от лабораторните изследвания на земни проби и огледа на трасето и околния терен, разкритите строителни почви са обособени в няколко литоложки разновидности.

Подробните инженерно-геоложки проучвания и препоръки са дадени в инженерно-геоложкия доклад, изготвен за обекта и приложен в част “Геология“.

- ЗАСЕГНАТИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ДРУГИ ВЕДОМСТВА

  - Пресичане с инженерни мрежи

При налагането на сервитути на различните мрежи, се взимат нормативните разпоредби за различните видове инженерни мрежи.

- Водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения – Наредба № 4 от 14.09.2004 г. (Обн., ДВ, бр. 88 от 2004 г.; попр., бр. 93 от 2004 г.; Решение № 3887 от 2005 г. на ВАС - бр. 41 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2012 г. и бр. 95 от 2013 г.; изм., бр. 102 от 2014 г.) За условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи - „чл. 23. (1) (Изм., ДВ, бр. 63 от 2012 г.) Не се разрешава разполагане на строежи и трайни насаждения по трасетата на подземните водопроводи в сервитутните ивици за експлоатация и ремонт. (2) Забраните, ограниченията и режимът на ползване на водоснабдителните системи се определят със ЗВ и Наредба № 3 от 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.).“

- Обекти за съхранение, пренос, разпределение и преобразуване на природен газ – Наредба  № 16 от 09.06.2004 г (Обн. ДВ. бр.88 от 8 Октомври 2004 г., изм. ДВ. бр.77 от 2 Септември 2008 г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 11 Февруари 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.75 от 29 Септември 2015 г.) За сервитутите на енергийните обекти Чл. 14. (1) В сервитутната зона на енергиен обект за производство, пренос, разпределение и преобразуване на електрическата енергия не се допуска:

1. всякакъв вид застрояване, включително и на спортни стрелбища и военни полигони за стрелба;

2. засаждане на трайни дървесни насаждения;

3. извършване на сондажни работи, търсене, проучване и добив на подземни богатства;

4. паркиране на всички видове превозни средства;

5. складиране на отпадъци и материали;

6. действия на трети лица върху съоръженията на енергийните обекти;

7. палене на огън и опожаряване на площите след прибиране на селскостопанската продукция;

8. стрелба с ловно и бойно оръжие.

(2) В сервитутната зона се допуска, след писмено съгласие от титуляря на сервитутните права и при спазване на съответните технически изисквания:

1. извършване на строителни и монтажни работи, свързани с полагане, пресичане или ремонт на тръбопроводи и електрически и съобщителни кабели;

2. извършване на строителни или ремонтни работи на други линейни обекти на техническата инфраструктура, пресичащи или успоредни на трасето на линеен електроенергиен обект;

3. временно складиране на селскостопанската продукция, добита в сервитутната зона.

    - Реконструкция на въздушни ел. проводи 20kV

- Реконструкция на ел. провод 20kV (ВЕЛ „Слатина“)  при km 33+810

При km 33+810  трасето на новият път пресича съществуващ ел. провод 20kV. Поради промяна на трасето и неосигурения минималния вертикален габарит между нивелетата и ел. провода,  се налага реконструкция на съществуващата ВЕЛ. Реконструкцията се състои в монтирането на пет нови стълба, от тип ЪМ60 951+4 и ЪМ20 951. Стълбовете отпадащи от ел. проводната линия подлежат на демонтаж. Изработен е подробен проект част „Електро”. Площите засегнати от стъпките на новите стълбове са включени в таблица със засегнатите имоти.  В следствие изместване на ВЕЛ  се налага ограничение в ползването.

    - Пресичане и реконструкция на ВЕЛ проводи 110kV, 220kV

и 400kV собственост на ЕСО

- Пресичане на въздушна  ВЛ 400 kV “Люлин – Рударци“ при km 33+662 и km 33+682

ВЛ 400kV „Люлин – Рударци“ е изградена на носителни стълбове за две тройки проводници и опъвателни стълбове за една тройка проводници разположени в пикет. Междустълбието, в което ВЛ пресича новата АМ „Калотина“ е ограничено от опъвателни стълбове. В следствие на това трасето на ВЛ 400kV „Люлин“ пресича АМ „Калотина“ при km. 33+662, а трасето на ВЛ 400kV „Рударци“ пресича АМ „Калотина“ при km. 33+682. За ВЛ е направена проверка за вертикален габарит и не се налага реконструкция.

5.1.3 Реконструкция на водопроводи

- Реконструкция на водопровод ф160 PE при км 33+623

Съществуващият  водопровод (ф160PE собственост ВиК “София“) пресича проектното трасе при km 33+623. Реконструкцията се състои в изместване на водопровода  с цел перпендикулярно пресичане на проектното трасе на пътя. Общата дължина на реконструкцията е 570m. При извършване на реконструкцията се налага допълнителни  ограничения в полвзането.

5.1.4. УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

  - Пътна връзка ,,София-Калотина“ и ,,Калотина-София“ при км 33+220

Проектът третира осветлението предсичането на Пътна връзка ,,ССофия-Калотина“ и ,,Калотина-София“ при км 33+220. Осветлението ще се изпълни с LED улични освеетителни тела, които ще бъдат монтирани върху топлопоцинковани стълбове и конзоли за улично осветление. Стълбовете ще се замонолитят с бетонов фундамент. Стълбовете по директното трасе са с височина 12м, разположени в медианата. На тях ще се монтират двураменни конзоли с по един осветител LED 122W. Стълбовете по пътните връзки са с височина 9м с еднораменна конзола, на която ще бъде монтирано LEDосветително тяло с мощност 90W. До всеки стълб е предвидена по една ревизионна шахта с размери 60/90. В проекта са използвани три вида осветители.

- ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНОТА СРЕДА

Съгласно писмо с изх. номер ОВОС-26/19.06.2017 на МОСВ не е необходимо провеждане на процедура по  реда на глава втора от Наредбата за ОС

- СЪЩНОСТ НА РАЗРАБОТКАТА

Трасето на новопроектирания път преминава през териториите на област София и Столична община.

Новопроектираното трасе, в у-ка от км 32+447.20 до 48+611, преминава през землищата на с. Храбърско с ЕКАТТЕ 77400, с. Хераково с ЕКАТТЕ 77256, с. Петърч  ЕКАТТЕ 56215, с. Пролеша  ЕКАТТЕ 58606, с. Волуяк  ЕКАТТЕ 12084 и с. Мрамор  ЕКАТТЕ 49206.

Участъкът от трасето попадащ в землището на с. Петърч  е както следва:

- от km 33+612.73 до km 33+858.23

Проектът за парцеларен план е изготвен на основата на действаща КККР.  Той е изработен с помощта на специализирана програма за кадастър МКАД. Програмата поддържа графична и текстова част.

В проекта за парцеларния план са показани оста и обхватните линии на пътя.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Координатите на проектната ос и обхватните линии вляво и дясно са получени след изчисление в координатна система БГС2005г. и са показани в приложение към текстовата част на парцеларния план. Обхватната линия е с ширина 2m, мерена от ръба на изкопа, канавката или петата на насипа. Всички имоти са показани с техните номера и са изобразени, съгласно „Наредба 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми”. Всички кадастрални данни са съгласно действащата карта на възстановената собственост.

Изчислени са засегнатите площи и са представени в табличен вид регистри и баланси за всяко землище.

Новопроектираното трасе засяга общо:

- 13бр. Селскостопанска територия от землището с обща площ 130.185дка, от която са засегнати общо 21.375 дка.

- 1бр. Транспортна територия (пътища от Републиканска и Общинска пътна мрежа и Железопътна мрежа) от землището с обща площ 20.245 дка, от която са засегнати общо 2.102 дка.

Площта за обезщетение на имотите за землището е  16.437 дка, площта с промяна на предназначението е 21.375 дка.

Новопроектираните  трасета на инженерната инфраструктура не налага ограничение в ползването. Обхватните отстояния са определени съгласно „Наредба 16 за обхватите на енергийните обекти от 09.06.2004”.

Съгласно изискваният за изготвяне на парцеларен план са представени:

Информационна част;

Регистър на имотите за отчуждаване, съдържащ:

- Номера на засегнатите от трасето имоти по възходящ ред;

- Вид на територията ;

- Начин на трайно ползване;

- Категория на земята

- Обща площ на имота

- Засягаща се площ от новопроектираният обхват

- Остатъчна площ на имота;

- Вид собственост;

- Име, презиме и фамилия на собственика /име на юридическото лице /

Баланси /рекапитулации/ на отчужденията

- Баланс на територията по предназначение

- Баланс на територията по начин на трайно ползване

- Баланс на територията по вид собственост

- Баланс по категория на земята

- Баланс по категория на земята и поливност

- Баланс по начин на трайно ползване, категория и собственост

Обобщени баланси по области

- Община/земли8ще с ЕКАТТЕ, собственост, категория;

- Община/землище с ЕКАТТЕ, категоря;

- Регистър с координатите на характерни точки по оста и обхватните линии в ляво и дясно, в координатна система БГС2005г.

Графична част

Графичната част е разработена, съгласно Наредба N 8 към Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

Парцеларен план – 1 чертежа в М 1:2000 за землище.

Съставил:....................................

/ инж. Н. Тончев /